# Техническое задание для Claude: разработка исследовательского комплекса Geant4 + Python для моделирования рассеяния синхротронного излучения при рентгенолитографии

## 0. Роль, задача и требования к результату

Ты выступаешь как научный разработчик программного обеспечения, специализирующийся на физике синхротронного излучения, методе Монте-Карло, Geant4, вычислительной дозиметрии и рентгенолитографии.

Необходимо создать полноценный, документированный и тестируемый пакет программ на C++ и Python для моделирования прохождения полихроматического синхротронного рентгеновского излучения через элементы экспериментальной станции LIGA накопителя ВЭПП-3, исследуемые мембраны рентгеновских масок и фоторезист ПММА.

Главная научная цель — количественно определить, какую часть поглощённой дозы в ПММА формируют фотоны, испытавшие рассеяние в исследуемых мембранах, и установить влияние материала, толщины и положения мембраны на пространственное дозовое распределение вблизи краёв отверстий рентгеношаблона.

Создай реально работающие программы, а не концептуальные примеры или псевдокод. Сопроводи их физическим обоснованием, инструкциями по установке, тестами, примерами конфигураций и средствами обработки результатов.

Работа делится на восемь последовательных этапов. Каждый этап должен иметь проверяемый результат.

### Используемые источники

Основные документы, которые я прикрепляю:

- Диссертация Б. Г. Гольденберга «Создание LIGA-технологического комплекса на источнике синхротронного излучения ВЭПП-3», 2011 год. Особое внимание уделить разделам 1.2, 2.1, 2.2.1 и 2.2.2.

- Презентация «Схемы.pptx».

- «К-расчёту-профиля-бериллий 200 мкм.docx».

- «К-расчёту-профиля-стеклоуглерод.docx».

- «К-расчёту-профиля-лейкосапфир.docx».

- «К-расчёту-профиля-лейкосапфир-280мм-от-маски.docx».

- «Neustroeva.rtf» — тезисы с постановкой научной задачи.

- «Отчет на 24 апреля…» — исключительно как описание выполненной ранее работы и подходов к обработке данных. Ранние тестовые геометрии и параметры пучков из него не использовать.

Дополнительные источники:

- Goldenberg et al., Multifunctional X-ray Lithography Station at VEPP-3, Physics Procedia, 2016.

- Официальная документация Geant4.

- NIST XCOM — коэффициенты взаимодействия фотонов с веществом.

- Современные публикации о физике и оборудовании станции LIGA на ВЭПП-3.

Иерархия исходных данных:

- Техзадания «К-расчёту-профиля…» — для индивидуальных экспериментальных условий.

- Презентация «Схемы» — для геометрии, толщины ПММА и дополнительного варианта с титаном.

- Диссертация Гольденберга — для физики и характеристик источника.

- Современные проверяемые публикации — для независимой проверки.

- Обоснованные расчётные предположения — только при отсутствии исходных данных, с обязательной пометкой.

Не использовать график из файла «Спектр-источника.docx» как входной спектр или эталон, поскольку его физическая и численная корректность не подтверждена.

Если источники противоречат друг другу, не выбирай значение произвольно. Зафиксируй расхождение, определи приоритет согласно этой инструкции и укажи влияние неопределённости на расчёт.

## 1. Точные исходные параметры установки

### 1.1. Источник излучения ВЭПП-3

Используй следующие параметры:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Энергия электронов | 2 ГэВ |
| Магнитное поле основного полюса | 2 Тл |
| Критическая энергия фотонов | около 5,3 кэВ |
| Критическая длина волны | около 2,33 Å |
| Лоренц-фактор электронов | приблизительно 3914 |
| Расстояние до экспериментальной системы | 20,3 м, согласно техзаданиям |
| Суммарная толщина бериллиевых окон | 500 мкм |
| Разбиение бериллиевых окон в диссертации | 100 + 100 + 300 мкм |
| Ток накопителя | 50–130 мА — диапазон из диссертации |
| Референсный ток для расчётов | 100 мА |
| Вертикальное экспозиционное сканирование | ±15 мм |
| Характерный размер электронного пучка в точке излучения | 0,5 мм по вертикали и 2 мм по горизонтали |
| Угловая оценка из диссертации | 0,259 мрад при указанных автором условиях |
| Угловое ограничение центрального канала | ±0,35 мрад — проверить физический смысл и направление ограничения |
| Максимальные размеры пучка в плоскости станции | 12 × 72 мм |

Размеры источника и угловую оценку 0,259 мрад нельзя автоматически интерпретировать как стандартные отклонения независимых гауссовых распределений.

Источник — синхротронное излучение трёхполюсного магнитного устройства. Не подменять его произвольным гауссовым спектром, излучением рентгеновской трубки или моноэнергетическим пучком.

### 1.2. Общая геометрия

Направление пучка принять вдоль положительной оси Z.

Порядок основных элементов:

- Источник СИ.

- Бериллиевые окна общей толщиной 500 мкм.

- Алюминиевый фильтр.

- Исследуемая мембрана.

- Рентгеновский шаблон с титановым несущим слоем и золотым поглотителем.

- Каптоновая плёнка.

- Слой ПММА.

Толщина ПММА во всех вариантах строго 15 мкм.

Это фиксированный параметр настоящей работы. Не использовать толщину 1 мкм или другие значения из ранних тестов.

Рентгеношаблон содержит:

- титановый несущий слой толщиной 2,3 мкм;

- золотой поглощающий рисунок толщиной 22 мкм;

- квадратные отверстия с размерами, указанными для каждого эксперимента.

Отверстие означает отсутствие золота в соответствующей области. Титановая основа рентгеношаблона при этом сохраняется, если физическая конструкция не предусматривает сквозного отверстия в титане.

Нельзя моделировать отверстие как сквозной канал через все слои, если в эксперименте отверстие сформировано только в золотом поглотителе.

Взаимное расположение Au и Ti относительно направления пучка сверить с экспериментальными схемами. Если ориентация не установлена однозначно, реализовать оба положения как конфигурационные варианты и исследовать их влияние.

### 1.3. Эксперимент № 1 — бериллий

- Исследуемая мембрана: Be.

- Толщина: 200 мкм.

- Перед ней алюминиевый фильтр: 800 мкм.

- Расстояние между Al и исследуемой мембраной: 200 мм.

- Мембрана непосредственно перед рентгеношаблоном.

- Основа рентгеношаблона: Ti, 2,3 мкм.

- Поглотитель: Au, 22 мкм.

- Каптон перед ПММА: 25 мкм.

- ПММА: 15 мкм.

- Экспозиция: 30 000 мА·мин.

- Размеры квадратных отверстий: 20, 200, 300, 600 мкм.

### 1.4. Эксперимент № 2 — стеклоуглерод

- Исследуемая мембрана: стеклоуглерод.

- Толщина: 475 мкм.

- Алюминиевый фильтр: 450 мкм.

- Расстояние Al–мембрана: 200 мм.

- Мембрана непосредственно перед рентгеношаблоном.

- Ti основы маски: 2,3 мкм.

- Au: 22 мкм.

- Каптон: 25 мкм.

- ПММА: 15 мкм.

- Экспозиция: 30 000 мА·мин.

- Размеры отверстий: 15, 129, 300, 600 мкм.

### 1.5. Эксперимент № 3 — лейкосапфир непосредственно перед маской

- Материал мембраны: Al₂O₃, лейкосапфир.

- Толщина: 525 мкм.

- Алюминиевый фильтр: 300 мкм.

- Расстояние Al–мембрана: 200 мм.

- Мембрана непосредственно перед рентгеношаблоном.

- Ti основы маски: 2,3 мкм.

- Au: 22 мкм.

- Каптон: 20 мкм согласно индивидуальному техзаданию.

- ПММА: 15 мкм.

- Экспозиция: 37 000 мА·мин.

- Размеры отверстий: 20, 60, 105, 300, 600 мкм.

Примечание: если на слайде презентации для каптона указано 25 мкм, приоритет имеет индивидуальное техзадание с величиной 20 мкм. Сохранить расхождение в журнале исходных данных.

### 1.6. Эксперимент № 4 — лейкосапфир на расстоянии 280 мм от маски

- Мембрана: Al₂O₃.

- Толщина: 525 мкм.

- Al: 300 мкм.

- Расстояние от мембраны до рентгеношаблона: 280 мм.

- Расстояние Al–мембрана явно не указано в индивидуальном техзадании. Не подставлять автоматически 200 мм без проверки презентации и геометрической совместимости.

- Ti основы маски: 2,3 мкм.

- Au: 22 мкм.

- Каптон: 25 мкм.

- ПММА: 15 мкм.

- Экспозиция: 30 000 мА·мин.

- Отверстия: 20, 60, 105, 300, 600 мкм.

### 1.7. Дополнительный вариант № 5 — титан

Это отдельная расчётная конфигурация, не проверенная экспериментально.

Исследуемая титановая мембрана является самостоятельным объектом. Её нельзя объединять с титановой основой рентгеношаблона или считать тем же объёмом Geant4.

Согласно пятой схеме презентации:

- Дополнительная исследуемая мембрана: Ti.

- Толщина: 2,3 мкм.

- Al: 450 мкм.

- Расстояние Al–исследуемая мембрана: 200 мм, согласно схеме.

- Титановая основа рентгеношаблона: отдельный слой Ti 2,3 мкм.

- Au: 22 мкм.

- Каптон: 25 мкм.

- ПММА: 15 мкм.

- Размеры отверстий: 15, 20, 300, 600 мкм.

Отдельную титановую мембрану и основу маски обозначать разными идентификаторами, например TestMembrane_Ti и MaskSupport_Ti.

Для этого варианта нет экспериментальных данных и подтверждённой экспериментальной экспозиции. Предусмотреть расчёт при выбранной общей нормировке с другими материалами, а не выдавать расчётные условия за проведённый эксперимент.

### 1.8. Недостающие величины

Перед написанием окончательной геометрии составить перечень недостаточно определённых параметров:

- точная координата каждого бериллиевого окна;

- точка отсчёта расстояния 20,3 м;

- реальные поперечные размеры фильтров и мембран;

- микрозазоры между элементами, названными «непосредственно перед»;

- взаимная ориентация золотого рисунка и титановой основы;

- расстояние каптон–ПММА;

- среда между элементами: вакуум, гелий, воздух;

- химический состав, плотность и возможная пористость стеклоуглерода;

- условия экспозиционного сканирования;

- точная толщина и подложка ПММА, если она присутствовала.

Для неизвестных параметров предусмотреть явно обозначенные расчётные приближения, изменяемые через конфигурационный файл.

В каждом результате должна сохраняться информация о том, какие параметры были экспериментально заданными, а какие являлись допущениями модели.

# Этап 1. Независимый расчёт спектра синхротронного излучения

## 2.1. Физическая модель

Создай Python-модуль для расчёта спектра синхротронного излучения на основе стандартной теории излучения ультрарелятивистских электронов в магнитном поле.

Для углово-интегрированного спектра мощности используй функцию:

[
F(y)=y\int_y^\infty K_{5/3}(t),dt,\qquad y=E/E_c.
]

Переход к спектру числа фотонов выполнять с делением спектра мощности на энергию фотона.

Для количественной модели реализовать спектрально-угловое распределение по горизонтальному и вертикальному направлениям на основе общепринятых уравнений синхротронного излучения и формул диссертации Гольденберга.

Проверить соглашения относительно единиц, углов и поляризационных компонент.

Учесть физические параметры из раздела 1.

## 2.2. Требования к расчёту

Реализуй:

- вычисление критической энергии из энергии электронов и магнитного поля;

- расчёт спектра мощности;

- расчёт спектра числа фотонов;

- численное интегрирование по заданной угловой апертуре;

- построение спектрально-углового распределения;

- изменение расстояния от источника до плоскости генерации;

- учёт размеров электронного пучка, если необходим для выбранной точности;

- нормировку на ток накопителя;

- проверку численной устойчивости интегралов.

Не подставлять 5,3 кэВ как энергию каждого фотона.

Начальный диапазон расчёта взять приблизительно 1–80 кэВ. Проверить достаточность границ по интегральному потоку, мощности и дозе после фильтрации. Энергетический шаг первоначально 0,1–0,2 кэВ с последующей проверкой сходимости.

При необходимости использовать адаптивную сетку.

## 2.3. Форматы результатов

Сохранять:

- CSV со спектром фотонного потока;

- CSV со спектром мощности;

- распределение по энергии и вертикальному углу;

- параметры источника в JSON/YAML;

- графики в PNG и PDF;

- метаданные расчёта.

В выходном файле обязательно указывать размерности.

Нормировку числа фотонов определять по реальному интервалу энергий, а не простой нормировкой значений функции без учёта ширин интервалов.

## 2.4. Проверка

Сравнить качественную форму рассчитанного спектра с рисунками диссертации Гольденберга.

Проверить:

- критическую энергию;

- нормировку мощности;

- изменение спектра при изменении магнитного поля;

- численную сходимость;

- форму углового распределения.

Не оцифровывать графики для получения якобы экспериментально точных значений, если доступны аналитические зависимости.

Результат этапа: проверенный Python-модуль, создающий входные спектры и спектрально-угловые таблицы для Geant4.

# Этап 2. Учёт бериллиевых окон

Реализуй отдельный модуль расчёта прохождения синхротронного излучения через бериллиевые окна общей толщиной 500 мкм.

Использовать данные NIST XCOM либо согласованные с Geant4 коэффициенты полного ослабления.

Для нерассеянной компоненты:

[
\Phi(E)=\Phi_0(E)\exp[-\mu_{\mathrm{tot}}(E)d].
]

Обеспечить правильное использование линейного или массового коэффициента ослабления.

Рассчитать:

- спектр до Be;

- спектр нерассеянной компоненты после Be;

- интегральное пропускание;

- изменение средней энергии и мощности;

- вклад разных энергетических областей;

- зависимость результата от толщины Be.

Предусмотреть два способа учёта окон:

- Аналитическое ослабление перед генерацией фотонов Geant4.

- Явное моделирование Be в Geant4.

Первый способ применяется для ускорения, второй — для независимой проверки и оценки влияния рассеяния в окнах.

Не учитывать фильтр дважды.

Результат этапа: физически корректный спектр после Be 500 мкм и сравнительная проверка аналитического и Монте-Карло расчётов.

# Этап 3. Реализация генератора фотонов в Geant4

Создай самостоятельное C++ приложение на Geant4 с CMake.

Не использовать G4Beamline как основу нового приложения.

## 4.1. Возможности генератора

Реализуй два режима:

Режим A — табличный генератор.

Использовать G4GeneralParticleSource с произвольным спектром фотонов, загружаемым из файла.

Режим B — собственный генератор.

Создать PrimaryGeneratorAction, позволяющий формировать коррелированные энергию, координаты и направление фотонов.

В обоих режимах обеспечить правильное распределение энергии и воспроизводимость случайной выборки.

## 4.2. Геометрия источника

Реализовать:

- параллельный локальный пучок;

- пучок с конечным размером источника;

- геометрически согласованные координаты и направления;

- энерго-зависимое угловое распределение;

- ограничение области генерации;

- учёт перемещения маски и резиста.

Не использовать независимую случайную генерацию координат и углов там, где это нарушает геометрические корреляции.

## 4.3. Поддержка сканирования

Экспериментальное вертикальное перемещение составляет ±15 мм.

Реализовать расчёт дозы при экспозиционном сканировании.

Предусмотреть два режима:

- Явное моделирование случайного положения сборки в разные моменты экспозиции.

- Усреднение локального распределения потока по положению сканирования.

Если положение исследуемой мембраны относительно движущейся сборки неизвестно, предусмотреть соответствующие альтернативные конфигурации и документировать различия.

Не считать сканирование эквивалентным простому изменению размеров микропучка без физического обоснования.

## 4.4. Контроль генератора

Создать тесты, проверяющие:

- гистограмму энергий первичных фотонов;

- нормировку;

- распределение координат;

- угловое распределение;

- воспроизводимость с заданным seed;

- правильность перевода спектральных таблиц в вероятности.

Результат этапа: рабочее приложение Geant4 с двумя генераторами и проверенными входными распределениями.

# Этап 4. Проверка физической модели взаимодействий

## 5.1. Физические процессы

Использовать низкоэнергетическую электромагнитную физику Geant4.

В основной конфигурации рассмотреть Livermore.

Дополнительно реализовать сравнение с Penelope и G4EmStandardPhysics_option4.

В моделировании должны учитываться:

- фотоэлектрическое поглощение;

- рэлеевское рассеяние;

- комптоновское рассеяние;

- перенос вторичных электронов;

- ионизация и торможение электронов;

- атомная релаксация;

- характеристическая рентгеновская флуоресценция;

- оже-электроны.

Не смешивать рэлеевское рассеяние с волновой дифракцией на отверстиях рентгеношаблона.

## 5.2. Материалы

Реализовать отдельную систему определения материалов:

- Be;

- Al;

- Ti;

- Au;

- стеклоуглерод;

- Al₂O₃;

- каптон;

- ПММА;

- гелий, воздух и вакуумная среда при необходимости.

Не задавать ПММА одним «эффективным атомом», если доступно корректное описание элементного состава.

Для многокомпонентных материалов использовать реальные массовые доли элементов, атомное соотношение и плотность.

Для стеклоуглерода отдельно проверить допустимую плотность образца. Не заменять его автоматически графитом с произвольной плотностью.

Состав и плотность каждого материала выводить в отчёт.

## 5.3. Контрольные расчёты

Для отдельных однородных пластин рассчитать пропускание фотонов при нескольких фиксированных энергиях в диапазоне 5–30 кэВ.

Для каждой энергии:

- определить долю прошедших без взаимодействия;

- определить долю фотонов, испытавших рэлеевское рассеяние;

- определить долю комптоновских взаимодействий;

- определить вероятность поглощения;

- оценить образование вторичного излучения.

Сравнить рассчитанные коэффициенты ослабления с данными NIST XCOM.

Для тонких областей проверить влияние:

- production cuts;

- минимальных энергий отслеживания;

- максимального размера шага;

- настроек атомной релаксации;

- выбранной электромагнитной физики.

Важно: production cuts в Geant4 обычно выражаются через пробег и не являются простым универсальным порогом энергии.

## 5.4. Критерии приёмки

Тесты должны иметь количественные критерии и статистические погрешности.

При сравнении с XCOM необходимо отдельно сопоставлять соответствующие физические величины: например, ослабление нерассеянной компоненты, а не произвольное число фотонов, зарегистрированных за пластиной с конечной апертурой.

Результат этапа: отчёт о проверке физических моделей и выбранная конфигурация Geant4.

# Этап 5. Реализация экспериментальной геометрии и локального моделирования

## 6.1. Конфигурационные файлы

Все экспериментальные параметры должны задаваться внешними YAML/JSON файлами.

Создать отдельные конфигурации:

- be_200

- carbon_475

- sapphire_contact

- sapphire_280mm

- titanium_model

Не изменять геометрию путём ручного редактирования и перекомпиляции C++.

Изменяемыми должны быть:

- материал мембраны;

- толщина мембраны;

- положение мембраны;

- толщина Al;

- толщина каптона;

- размер отверстия;

- свойства ПММА;

- размер моделируемой области;

- параметры генератора;

- число событий;

- параметры пространственной сетки.

Толщина ПММА по умолчанию и в пяти утверждённых конфигурациях — 15 мкм.

Не разрешать незаметную подстановку иных толщин.

## 6.2. Моделирование отверстий

Отверстия квадратные.

Обеспечить точное построение геометрии золотого поглотителя без перекрывающихся объёмов.

Проверять геометрию средствами Geant4.

Не допускать ошибок из-за неправильного расположения отдельных слоёв, а также ложных пустот в непрерывной титановой основе.

## 6.3. Регистрация энерговыделения

ПММА разделить на трёхмерные ячейки.

Для каждой ячейки сохранять:

- координаты;

- массу;

- полное энерговыделение;

- энерговыделение по категориям происхождения;

- дозу;

- статистическую неопределённость.

Поглощённая доза:

[
D=\frac{E_{\mathrm{dep}}}{m}.
]

Реализовать распределения:

- (D(x,y,z));

- (D(x,y)), интегрированное по глубине;

- (D(x,z));

- профиль вдоль центрального сечения;

- профиль поперёк края отверстия;

- зависимость от глубины ПММА.

Для интегрированных распределений учитывать массы соответствующих объёмов. Не суммировать значения доз в Гр так, будто это энергии.

Начальные размеры вокселей выбрать исходя из размеров отверстий и масштаба вторичного переноса энергии, затем проверить сходимость.

Не использовать неоправданно мелкую сетку по всему объёму, если существенная информация сосредоточена возле границ.

## 6.4. Ускорение за счёт локального пучка

Из-за малого размера структур полное облучение всей площади станции нецелесообразно для каждого расчёта.

Реализовать локальную область генерации фотонов вокруг анализируемого отверстия.

Для предварительной проверки можно использовать размеры области 1 × 1, 2 × 2, 5 × 5 и 10 × 10 мм, адаптируя их для крупных отверстий.

Эти размеры являются пробными, а не заранее доказанными достаточными.

Расширять область до тех пор, пока рассчитанные значения дозы и вклада рассеяния в области интереса не перестанут изменяться в пределах установленной неопределённости.

Особое внимание уделить варианту лейкосапфира на расстоянии 280 мм от маски.

Нельзя генерировать фотоны только внутри проекции отверстия: это может исключить фотоны, которые рассеялись за пределами отверстия и попали в него под углом.

## 6.5. Двухэтапный транспорт

Реализовать возможность сохранения фазового пространства перед исследуемой мембраной.

Сохранять:

- энергию;

- координаты;

- направление;

- тип частицы;

- статистический вес;

- идентификатор первичной истории;

- сведения, необходимые для классификации взаимодействий.

Затем использовать это фазовое пространство повторно для локальных расчётов различных мембран и отверстий.

Если область записи или повторное использование частиц создаёт смещение оценки, обеспечить корректные статистические веса и независимую контрольную проверку.

Результат этапа: параметризуемая геометрия всех пяти конфигураций и ускоренный локальный транспорт.

# Этап 6. Расчёт вкладов рассеяния

Это центральный научный этап.

Не ограничиваться регистрацией факта рассеяния или подсчётом общего числа рассеянных фотонов.

Необходимо определить, какую энергию в ПММА оставили первичные фотоны и их вторичные частицы в зависимости от истории взаимодействий.

## 7.1. Классификация историй

Реализовать отслеживание взаимодействий в отдельных физических объёмах.

Как минимум различать:

- фотоны, не испытавшие рассеяния до взаимодействия в ПММА;

- фотоны, испытавшие рэлеевское рассеяние в исследуемой мембране;

- фотоны, испытавшие комптоновское рассеяние в исследуемой мембране;

- фотоны, испытавшие рассеяние в алюминиевом фильтре;

- фотоны, испытавшие рассеяние в титановой основе рентгеношаблона;

- фотоны, испытавшие рассеяние в других элементах;

- вторичные частицы от соответствующих историй.

Не классифицировать фотон как «рассеянный» только на основании последующего фотоэлектрического поглощения.

Нужно различать фотоны, испытавшие несколько взаимодействий в разных материалах.

Для этого реализовать две системы меток:

- Непересекающиеся категории, обеспечивающие полное разложение дозы.

- Независимые признаки «в истории было рассеяние в таком-то материале», которые могут перекрываться.

Суммировать доли второй категории как независимые части полной дозы нельзя.

## 7.2. Поглощённая доза от историй с рассеянием

Для области ПММА (\Omega) рассчитывать:

[
f_{\mathrm{scat},m}=
\frac{E_{\mathrm{dep,,hist,scat,in}\ m}}
{E_{\mathrm{dep,total}}}.
]

При корректном учёте весов это доля энерговыделения, связанная с историями рассеяния в материале (m).

Также рассчитывать пространственное распределение этого вклада.

Отдельно учитывать, что эта доля не равна автоматически причинному изменению дозы при удалении рассеяния из модели.

## 7.3. Контрольные расчёты

Предусмотреть:

- полную физическую модель;

- расчёт с выбранной мембраной;

- расчёт без исследуемой мембраны при явно определённой контрольной геометрии;

- вариант при одинаковом падающем спектре для всех материалов;

- сравнение полного транспорта через Al с аналитическим ослаблением нерассеянного пучка.

Для изменения физических процессов использовать физически корректные варианты моделей и сохранять сопоставимость результатов.

Не подменять «выключение рассеяния» исключением всех взаимодействий фотонов с веществом.

## 7.4. Научные показатели

Рассчитать:

- долю дозы от историй с рассеянием в мембране;

- вклад рэлеевского и комптоновского рассеяния;

- дозу в затенённой области;

- отношение дозы под отверстием и под золотым поглотителем;

- ширину переходной области дозового профиля;

- зависимость дозы от расстояния до края отверстия;

- зависимость от толщины и материала мембраны;

- зависимость от расстояния мембрана–маска;

- зависимость результатов от энергии фотонов;

- статистические погрешности.

Основное сравнение выполнять при одинаково определённых областях анализа и нормировках.

Результат этапа: количественное разложение пространственного энерговыделения по физическим механизмам и элементам установки.

# Этап 7. Спектрально-угловая модель и абсолютная нормировка дозы

## 8.1. Улучшение генератора

После проверки упрощённой модели перейти к более точному генератору, учитывающему:

- корреляцию энергии и вертикального угла;

- размеры источника;

- геометрическое распространение;

- апертуру канала;

- особенности сканирования;

- физическую нормировку потока.

Сравнить результаты с локальным квазипараллельным пучком.

Если различия статистически несущественны для заданных критериев, документировать допустимость упрощения.

## 8.2. Экспозиционная нормировка

В документах экспозиции заданы в мА·мин.

Использовать их как интегралы тока накопителя по времени, а не как поглощённые дозы.

Для перехода к физической дозе необходимо иметь поток фотонов, нормированный на ток, площадь и время, с правильным учётом сканирования.

Не заменять облучение 30 000 мА·мин произвольным числом событий без коэффициента перехода.

Сохранять одновременно:

- дозу на один первичный физический фотон;

- дозу на единицу падающего флюенса;

- дозу на единицу экспозиции накопителя;

- итоговую дозу для конкретного эксперимента, если абсолютная нормировка надёжно установлена.

Если нормировка не может быть установлена с проверяемой точностью, выводить относительные результаты и явно указывать ограничение.

## 8.3. Проверки

Проверить:

- энергетический баланс;

- соответствие аналитического и численного пропускания;

- статистические веса;

- изменение дозы при увеличении числа первичных историй;

- зависимость от энергетической сетки;

- влияние углового распределения;

- влияние области генерации;

- влияние параметров сканирования.

При многопоточном моделировании обеспечить корректное суммирование статистик и независимые генераторы случайных чисел.

Статистическую неопределённость вычислять на уровне независимых первичных историй, а не считать шаги или вторичные частицы независимыми наблюдениями.

Результат этапа: количественная оценка точности модели и обоснование всех ускоряющих приближений.

# Этап 8. Сопоставление с экспериментами

## 9.1. Исходные экспериментальные данные

В техзаданиях представлены параметры аппроксимаций профилей краёв углублений ПММА.

Использовать эти данные как экспериментальные характеристики проявленных структур, а не как прямые измерения поглощённой дозы.

Параметры (a), (b), (c):

### Бериллий 200 мкм

| Отверстие, мкм | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 5 | 7 | 26 |
| 200 | 5 | 7 | 39 |
| 300 | 28 | 8 | 45 |
| 600 | 25 | 8 | 51 |

### Стеклоуглерод 475 мкм

| Отверстие, мкм | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4 | 53 | 53 |
| 129 | 7 | 112 | 107 |
| 300 | 7 | 83 | 54 |
| 600 | 7 | 79 | 47 |

### Лейкосапфир 525 мкм, непосредственно перед маской

| Отверстие, мкм | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1,4 | 20 | 40 |
| 60 | 1,5 | 47 | 67 |
| 105 | 3,5 | 37 | 71 |
| 300 | 5 | 63 | 52 |
| 600 | 5 | 15 | 69 |

### Лейкосапфир 525 мкм, 280 мм от маски

| Отверстие, мкм | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2 | 78 | 49 |
| 60 | 4 | 22 | 51 |
| 105 | 2,5 | 60 | 55 |
| 300 | 0,15 | 53 | 69 |
| 600 | 1,5 | 75 | 49 |

Формулы профилей необходимо извлечь непосредственно из таблиц исходных DOCX-документов, включая константы и координатные преобразования для каждого отверстия.

Не реконструировать их из одних параметров (a,b,c) по догадке.

## 9.2. Обработка результатов

Разработать Python-модуль для:

- загрузки расчётных карт Geant4;

- загрузки экспериментальных профилей;

- построения сопоставимых координатных зависимостей;

- выбора положения края отверстия;

- анализа симметрии структуры;

- сопоставления рассчитанных профилей для разных глубин ПММА;

- подбора параметров модели проявления;

- расчёта показателей согласия с экспериментом.

Обеспечить корректную интерполяцию и сохранение исходной физической шкалы.

## 9.3. Ограничение интерпретации

Геометрия проявленного углубления ПММА не является непосредственным отображением распределения поглощённой дозы.

Поэтому предлагаются два уровня сравнения:

Уровень A: сравнение относительных характеристик, например положения границ и ширины переходной области, при явно обозначенных предположениях.

Уровень B: сравнение через модель радиационно-химического отклика и проявления ПММА, если доступны необходимые экспериментальные данные.

Если калибровка отклика ПММА отсутствует, не утверждать, что Geant4 непосредственно предсказывает окончательный профиль проявленной структуры.

## 9.4. Итоговые графики

Подготовить для каждого эксперимента:

- спектр фотонов до и после фильтрации;

- пространственную карту полной дозы;

- карту дозы от историй с рассеянием;

- центральные сечения дозы;

- зависимости дозы от глубины;

- сравнение характеристик края с экспериментом;

- графики чувствительности к параметрам модели;

- статистические погрешности.

Для титана создавать исключительно расчётные графики, без фиктивных экспериментальных точек.

# 10. Архитектура программного комплекса

Предлагаемая структура проекта:

liga_geant4/

├── README.md

├── docs/

│   ├── physics_model.md

│   ├── geometry.md

│   ├── normalization.md

│   ├── validation.md

│   └── assumptions_and_uncertainties.md

├── config/

│   ├── source.yaml

│   ├── be_200.yaml

│   ├── carbon_475.yaml

│   ├── sapphire_contact.yaml

│   ├── sapphire_280mm.yaml

│   └── titanium_model.yaml

├── python/

│   ├── synchrotron_spectrum/

│   ├── material_attenuation/

│   ├── spectrum_export/

│   ├── analysis/

│   ├── comparison/

│   └── plotting/

├── geant4/

│   ├── CMakeLists.txt

│   ├── include/

│   ├── src/

│   └── macros/

├── data/

│   ├── source_spectra/

│   ├── experimental_profiles/

│   └── reference_data/

├── tests/

│   ├── test_spectrum.py

│   ├── test_attenuation.py

│   ├── test_geometry.py

│   ├── test_normalization.py

│   └── test_analysis.py

└── results/

Выходные файлы моделирования желательно хранить в HDF5 или другом эффективном формате с открытой спецификацией данных.

Реализовать загрузку результатов в Python без ручного редактирования файлов.

Для каждого запуска сохранять:

- полный конфигурационный файл;

- точную версию Geant4;

- версию физической конфигурации;

- версии исходных таблиц;

- случайное зерно;

- число первичных событий;

- площадь генерации;

- условия нормировки;

- размеры вокселей;

- информацию о применённых ускоряющих методах;

- временные затраты;

- предупреждения о неопределённых параметрах.

Должна быть возможность повторить расчёт с теми же настройками.

# 11. Обязательные численные проверки

Не считать программу завершённой, пока не реализованы следующие тесты.

Тест спектра. Гистограмма генерируемых фотонов должна статистически согласовываться с исходным распределением.

Тест геометрии. Отсутствуют перекрытия физических объёмов, соблюдаются толщины и положения слоёв.

Тест ослабления. Расчёт нерассеянного потока через однородную пластину согласуется с соответствующим экспоненциальным законом.

Тест энергетического баланса. Учитываются энергии переданных, поглощённых, покинувших геометрию и оставшихся частиц.

Тест независимости от размера области. Увеличение размеров генератора не приводит к значимому изменению наблюдаемых величин после правильной перенормировки.

Тест пространственного разрешения. Результат устойчив к дальнейшему уменьшению размеров вокселей в пределах принятой погрешности.

Тест статистики. При увеличении числа независимых историй оценки сходятся, а рассчитанные неопределённости ведут себя корректно.

Тест физической модели. Вариации электромагнитных конфигураций и production cuts позволяют оценить систематическую неопределённость.

Тест разложения дозы. Непересекающиеся категории происхождения энергии в сумме воспроизводят полное энерговыделение.

Тест нормировки. Расчёты при разном размере локального пучка дают согласованную физическую дозу после необходимого пересчёта.

Для каждого теста определить критерий успешности до анализа результатов, а не после него.

# 12. Организация разработки

Работай последовательно по восьми этапам.

Для каждого этапа:

- Кратко изложи физические предположения.

- Укажи используемые исходные параметры и их источники.

- Разработай необходимый программный код.

- Представь структуру созданных файлов.

- Напиши инструкции по запуску.

- Реализуй тесты.

- Выполни тесты в доступной среде.

- Если тест не выполнялся, честно сообщи причину и не объявляй его успешным.

- Подготовь результаты и графики.

- Объясни ограничения точности.

Не ограничивайся примерами отдельных классов: итогом должен стать единый связанный пакет программ.

Не подменяй проверенный численный результат физическим предположением.

Не используй искусственные экспериментальные данные для демонстрации согласия модели с экспериментом.

Если для точной реализации необходимы сведения, которых нет в документах, собери их в перечень конкретных вопросов и предложи расчёты чувствительности к этим неопределённостям.

# 13. Итоговые результаты проекта

После выполнения всех этапов должны быть получены:

- Независимый расчёт спектра СИ ВЭПП-3.

- Нормированные спектры после заданных фильтров.

- Приложение Geant4 с корректной физикой и геометрией.

- Пять готовых расчётных конфигураций.

- Возможность локального ускоренного моделирования.

- Трёхмерные карты поглощённой дозы в ПММА толщиной 15 мкм.

- Разложение дозы по историям взаимодействий.

- Сопоставление результатов моделирования с экспериментальными профилями.

- Оценка статистических и систематических неопределённостей.

- Графики и таблицы, пригодные для научной статьи.

- Полная документация и воспроизводимые тесты.

Начни работу с анализа всех прикреплённых документов, построения таблицы исходных параметров и проверки геометрии. Затем реализуй этап 1. Не переходи к следующему этапу, пока не будет создан и проверен работоспособный результат предыдущего этапа.

В любой части проекта главным приоритетом являются физическая достоверность, прозрачная нормировка и возможность независимо воспроизвести результаты.