# ДОПОЛНЕНИЕ К ЭТАПУ 8. НЕЗАВИСИМАЯ ОБРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ ИНТЕРФЕРОГРАММ ПММА

Добавь в проект liga_geant4 самостоятельный Python-подпакет experimental_interferometry. Его цель — воспроизводимо восстановить топографические профили проявленных углублений из архивных интерферограмм, подвергнуть независимой проверке результаты прежней обработки и подготовить сопоставление с дозовыми полями Geant4. Не считать аппроксимации научного руководителя эталоном и не использовать их для предварительной калибровки исходных изображений.

Входные материалы: архив «Интерферограммы.zip», четыре технических задания «К-расчёту-профиля…», презентация «Схемы.pptx» и основной проектный промт «Промт маски.docx». Источником расчётной геометрии остаются техзадания; толщина слоя ПММА во всех расчётных конфигурациях равна 15 мкм. Ранние тестовые геометрии G4Beamline не использовать.

Строго отделяй фактически измеренное, результат восстановления из снимка, гипотезу об атрибуции файла и расчётную величину. Любой неустановленный параметр должен иметь статус unknown и попадать в отчёт об ограничениях.

## А. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АРХИВА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДАННЫХ

Первичная инспекция архива выявила 106 файлов изображений (91 JPG и 15 BMP) размером 1152 × 864 пикселя, а также четыре служебных файла Thumbs.db. Папки: Leikosaphire_25 — 38 изображений; Leikosaphire_280 — 47; Be220mkm — 9; Стеклоуглерод — 12. Значительная часть файлов — скриншоты окон программ наблюдения и захвата, а не исходные числовые фазы или высоты. JPG нельзя рассматривать как исходную интерферометрическую матрицу без анализа компрессии; BMP также может быть снимком экрана.

Начни с генерации полного реестра всех файлов: относительный путь, формат, размеры, размер в байтах, SHA-256, наличие пары BMP/JPG с одним именем, признаки дублирования и возможная связь со сценой. Исключи Thumbs.db из анализа. Не перезаписывай исходный архив.

Проверь потенциально разные кадры одной области, переписанные под различными именами. Для похожих кадров используй визуальную регистрацию/перцептивные хэши, но не объединяй их без подтверждения. Если существует пара JPG и BMP, сравни их содержимое и выбирай наилучшее изображение, а не оба как независимых измерения.

Папки содержат вероятные указания на материал и положение, но этого недостаточно для безусловной атрибуции конкретного опыта. Название Be220mkm расходится с Be 200 мкм из техзадания; нельзя молча заменять одну толщину другой. Leikosaphire_25 нельзя автоматически считать достоверным обозначением контактного варианта, а числа (35), (66), (300), (750), (1000) внутри имён не считать размерами отверстий без документального подтверждения.

Создай индекс архивных изображений и карточку каждого изображения: источник; файл; предполагаемый материал; предполагаемая экспериментальная конфигурация; предполагаемый размер отверстия; основания для предположений; confidence (confirmed/probable/ambiguous/unknown); решения эксперта; координаты области интереса и состояние обработки.

Сформируй два перечня: (1) кадры с качественными полосами и пригодной областью вокруг углубления; (2) кадры без достаточных исходных данных для количественной обработки. Не исключай вторую категорию молча.

| Папка | Изображений |
| --- | --- |
| Leikosaphire_25 | 38 |
| Leikosaphire_280 | 47 |
| Be220mkm | 9 |
| Стеклоуглерод | 12 |

## Б. ФИЗИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА И ЗОЛОТОЕ ПОКРЫТИЕ

До измерений поверхность проявленного ПММА покрывали золотом магнетронным напылением. Интерферометр наблюдает рельеф отражающей золотой поверхности, а не непосредственную прозрачную поверхность ПММА. Возможные поправки: пространственная неоднородность толщины Au, неполная конформность на крутых стенках, сглаживание и изменение рельефа на краях, шероховатость/гранулирование, артефакты изображения. Не придумывай толщину напылённого золота: в техзаданиях она не приведена. Золото напыления после проявления — не золотой поглотитель рентгеношаблона толщиной 22 мкм.

Предоставленная калибровка: ОДИН ПОЛНЫЙ ПЕРИОД интерференционных полос соответствует перепаду геометрической высоты 0,27 мкм (270 нм) при данной отражательной схеме. Калибровка уже учитывает двойной ход света; не дели 0,27 мкм на 2. В терминах фазы: h(x,y) − h_ref = (0,27 мкм / 2π) · [φ_unwrapped(x,y) − φ_ref(x,y)] при подтверждённой ориентации знака и справедливости калибровки.

Эта величина является вертикальным шагом/периодом, а НЕ поперечным расстоянием между соседними полосами в микрометрах. Поперечное расстояние между полосами измеряется в пикселях и может меняться из-за наклона опорной поверхности; его следует использовать только совместно с калибровкой фазы и локальным направлением полос.

Уточни, измерены ли точно λ, угол падения и оптическая схема. Не пересчитывай исходную высотную калибровку из предположения λ ≈ 540 нм, если уже дано калиброванное соответствие 0,27 мкм на 2π. Если геометрия падающего/отражённого света не соответствует ближнему нормальному падению, вычисли соответствующую поправку только после получения параметров прибора.

Не исключать, что измеряемая шероховатость золотой поверхности отличается от шероховатости ПММА. До получения сведений о покрытии допускается сопоставление преимущественно более крупных морфологических характеристик (глубина и ширина), но не точное отождествление нанометровой шероховатости с исходной шероховатостью резиста.

## В. ПОДГОТОВКА ИЗОБРАЖЕНИЙ И КАЛИБРОВКА ПО X,Y

Реализуй чтение JPG/BMP без редактирования исходников. Сохраняй чистую копию полезной интерферограммы с точными координатами обрезки в исходном снимке. Отдельно распознавай интерфейсные панели, миниатюры кадров, курсоры, текст, шкалы, границы окон, сильные блики, пыль и дефекты покрытия. Не применяй OCR как основной способ извлечения геометрии.

Построй небольшой интерактивный инструмент (например, napari/Qt либо web-интерфейс) для ручного выбора ROI: поверхность вне структуры; дно; левый/правый край; фрагменты полос хорошего качества; область исключения; направление полос. Все действия оператора сохраняй в JSON и предоставляй возможность вернуться к оригинальному изображению.

Восстановление физической шкалы по горизонтали требует независимого масштаба мкм/пиксель: калибровки объектива/камеры, изображения микрометрического эталона или достоверной программной шкалы. Не получать такой масштаб подбором совпадения с известным размером отверстия, а затем не объявлять совпадение подтверждением размеров отверстий — это круговая проверка.

Если независимого масштаба нет, сохраняй профили как функции пиксельной координаты и статус «lateral_scale_unverified». В этой ситуации нельзя численно достоверно определить, какое отверстие шириной 20/60/105/129/200/300/600 мкм соответствует изображению.

Проверь ориентацию осей и наличие поворота изображения. Положение плоскости отсчёта высоты следует определять на неповреждённой, покрытой золотом поверхности вне углубления; плоский или слабо наклонный фон оценивай устойчивой регрессией, исключая саму структуру и дефекты.

## Г. ДВА НЕЗАВИСИМЫХ МЕТОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЛЬЕФА

Метод 1 — отслеживание линий равной фазы. Автоматически или с ручной коррекцией находи центры одноимённых светлых/тёмных полос, локальный период и направление нормали к полосам. Сравни их положение на неповреждённой поверхности и в деформированной области, после компенсации фонового наклона и кривизны опорных полос. Для локально однозначного смещения δs вдоль нормали и периода p_s: Δh ≈ 0,27 мкм · (δs/p_s), с явным соглашением о знаке и непрерывном отслеживании номера полосы. Не сравнивай несоответствующие друг другу порядки полос.

Метод 2 — восстановление пространственной фазы. Используй модель I(x,y)=A(x,y)+B(x,y)cos[φ_carrier(x,y)+φ_relief(x,y)] и пространственное выделение боковой полосы в Фурье-области или локальные ориентированные фильтры (Gabor/lock-in), когда в кадре присутствует достаточно регулярная несущая частота. Строй карты wrapped phase, амплитуды модуляции и качества, затем делай маскированное quality-guided 2D-разворачивание фазы и вычитание опорной плоскости; преобразуй в высоту через 0,27/(2π).

Восстанавливай полосы в фактической области изображения интерферограммы, а не на миниатюрах окна. Если полосы пересекаются, прерываются, имеют низкий контраст или сильные артефакты, оставляй эти области неопределёнными; не достраивай крупные участки автоматически с ложной точностью.

Критическое ограничение: одно статическое интерференционное изображение определяет фазу по модулю 2π. Абсолютная разность высот между разобщёнными площадками неоднозначна с точностью до целого числа периодов 0,27 мкм, пока не восстановлен непрерывный путь разворачивания или нет независимой информации. При глубине ПММА до 15 мкм диапазон соответствует примерно 55,6 периодам; нельзя выбирать число периодов так, чтобы углубление «удачно» совпало с ожидаемой дозой или фитами руководителя.

Если на разных кадрах одной области есть достоверно известные фазовые сдвиги либо исходная серия кадров прибора, реализуй отдельную фазосдвиговую обработку. Однако скриншот с двумя окнами сам по себе не доказывает наличие калиброванной серии фазовых шагов; значения в интерфейсе сначала требуется расшифровать по руководству к прибору.

Для каждого изображения сравни итоговую высоту и профиль, полученные методами 1 и 2 там, где оба применимы; при расхождении выше объединённой неопределённости отмечай профиль как требующий ручной ревизии. Если глубина неоднозначна по целому числу полос, сохраняй множество допустимых ветвей или интервал, а не единственное произвольное значение.

## Д. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ И МОРФОМЕТРИЯ

Выделяй 2D-карту высот, если она физически восстановима; затем формируй несколько поперечных сечений через центр и через независимые участки краёв углубления. Не усредняй профили через отверстие, если края существенно неоднородны или карта частично недостоверна.

Используй ориентированную высоту h(x,y). Глубину углубления определяй как d(x,y)=h_reference(x,y)−h_surface(x,y). В отсутствие облучения/травления подложки разумный физический контроль глубины: 0 ≤ d ≤ 15 мкм, с учётом погрешности и возможной деформации. Значения за пределами автоматически не обрезать: маркировать как подозрительные и выяснять причину.

Для каждого профиля рассчитывай: глубину по устойчивой оценке дна; уровни 10/50/90% от локальной глубины (если полка и дно установлены); положения левого и правого краёв; ширину на заданных уровнях; ширину перехода 10–90% с обеих сторон; наклон боковых стенок на заранее выбранном интервале; асимметрию; площади сечения и разброс между независимыми сечениями. Сохраняй определение каждой метрики.

Шероховатость Ra/Rq и параметры микрорельефа рассчитывай только при подтверждённой горизонтальной калибровке, достаточной оптической разрешающей способности, надёжной фазовой карте и выбранных фильтрах пространственных частот. Шум JPG, пыль, дефекты Au и полосы не могут выдаваться за истинную шероховатость ПММА.

Храни все профили в физических единицах, если обе оси калиброваны. Если вертикальная величина известна, но X/Y нет, сохраняй x_px и depth_um с флагом качества. Экспортируй также ROI, карты неопределённости, маски качества, исходные/развёрнутые фазы и наложение найденных полос на оригинальный кадр.

## Е. АТРИБУЦИЯ ОТВЕРСТИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ

Учитывай разрешённые размеры отверстий из техзаданий: Be 200 мкм — 20/200/300/600 мкм; стеклоуглерод 475 мкм — 15/129/300/600 мкм; Al₂O₃ 525 мкм возле маски — 20/60/105/300/600 мкм; Al₂O₃ 525 мкм в 280 мм от маски — 20/60/105/300/600 мкм. Отдельный вариант исследуемого Ti не имеет экспериментальных интерферограмм.

Проверяй гипотезы соответствия по нескольким независимым признакам: папка/надёжная этикетка, документированное положение на маске, поперечный масштаб снимка, фактический размер углубления с учётом допустимого отклонения от отверстия, соседние элементы и их взаимное расположение, последовательность кадров, независимая информация об измерительной сессии.

Физический размер проявленного углубления в ПММА не обязан точно совпадать с размером окна золотого поглотителя. Поэтому одному лишь измерению ширины нельзя присваивать 100%-ю достоверность сопоставления. Запрещено использовать модель Geant4 или прежнюю аппроксимацию профиля как единственное основание для выбора маркировки, если затем тот же профиль применяется для проверки этой модели.

Поддерживай несколько кандидатных соответствий с оценкой достоверности. Для неоднозначных изображений сохраняй статус «unmatched» и выводи список недостающих данных. Сравнения, предполагающие подтверждённый размер отверстия, допускаются только для confirmed и специально обозначенных probable с анализом чувствительности к альтернативной атрибуции.

Числа в названиях изображений, включая 500mkm.jpg и 3u4(300).jpg, не считать независимой метрологической калибровкой. Подготовить монтаж (contact sheets) по папкам и таблицу ручного сопоставления кадров с отверстиями.

## Ж. НЕЗАВИСИМАЯ ВАЛИДАЦИЯ ОБРАБОТКИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Формулы профилей и коэффициенты a,b,c взять из оригинальных таблиц DOCX техзаданий. Не ограничиваться уже перепечатанными коэффициентами: проверить точные аргументы arctan, смещения, масштабные множители и единицы измерения для каждого отверстия. При необходимости восстановить числовые зависимости непосредственно из исходных формул, а не из картинок графиков.

Сопоставь, в одной ли системе координат находятся отсканированные изображения, реконструированный профиль, профиль руководителя и номинальные размеры отверстия. Приводи каждую кривую к единой физической системе координат только через независимую калибровку X/Y, определённый ноль высоты и ограниченные физически обоснованные сдвиги.

Не подгоняй по отдельности нелинейное растяжение горизонтальной шкалы и глубины для достижения красивого согласия. Разрешённые параметры регистрации — например, знак оси и сдвиг координат — должны выводиться в отчёт; масштаб по X и коэффициент 0,27 мкм/период не считать свободными параметрами фита.

Рассчитать при наличии валидной шкалы остатки h_reconstructed(x)−h_supervisor(x), их структуру, RMSE и MAE с доверительными интервалами, сравнить глубину, ширину и 10–90%-переходы на обоих краях. Проверить, насколько аппроксимация руководителя соответствует необработанному изображению с учётом обратного моделирования интерференционных полос.

Отдельно маркировать ошибки: неверный множитель 2 в высотной калибровке; ошибочная развёртка фазы на целое число полос; перепутанная ось/знак глубины; некорректный фон и наклон; неправильный объект/размер отверстия; неточная горизонтальная калибровка; неучтённый Au; избыточное сглаживание; подгонка одной стенки вместо всей структуры; недостаточно точные исходные изображения.

Оформить независимый вердикт для каждого файла/профиля: validated, conditionally_validated, discrepant, unverifiable. Вердикт должен сопровождаться причинами, количественными метриками (если их можно получить) и изображением, позволяющим проверить сделанные выводы.

## З. ФИЗИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ КАРТЫ ДОЗЫ GEANT4 С ПРОЯВЛЕННЫМ ПРОФИЛЕМ

Позитивный ПММА экспонировался рентгеновским излучением и проявлялся диэтиленгликольмонобутиловым эфиром (Diethylene glycol monobutyl ether, чистота >98%) приблизительно 1 минуту, после чего образовывались углубления. Кинетика растворения зависит от поглощённой дозы, а также температуры, перемешивания, времени, состояния ПММА и других условий. Эти параметры отсутствуют либо заданы приблизительно: не придумывать их и не считать постоянными доказанными.

Не сравнивать рассчитанную карту D(x,y,z) напрямую с профилем поверхности h(x,y): это разные физические величины. Предусмотреть модуль development_forward_model, переводящий распределение дозы в геометрию растворённого слоя.

Минимальная модель, если допустимо пренебречь боковым травлением: вводится монотонная скорость растворения R(D;θ), мм/мин или мкм/с. Для каждого (x,y) определяй глубину z, для которой интеграл времени растворения t(z)=∫₀ᶻ[1/R(D(x,y,z′);θ)]dz′ достигает известного времени проявления. Здесь верхняя граница удаления не более 15 мкм ПММА. При R=0 обеспечь корректную обработку бесконечного времени. Численно решай задачу с указанным шагом по z, без использования дозы только на поверхности как замены всему D(x,y,z).

В качестве исследовательского семейства допустима, например, возрастающая сигмоидальная функция R(D) с глобальными параметрами порога/наклона/пределами скоростей. Это феноменологическая параметризация, не подтверждённый для данного проявителя закон. Если нет экспериментальной калибровки скорость–доза, нельзя выдавать найденные параметры за физические свойства системы.

Более полная модель должна учитывать движущийся фронт растворения и боковое проявление (например, численное решение уравнения движения поверхности с нормальной скоростью R(D)). Сравни вертикальную и пространственную модели там, где боковое травление существенно для ширины отверстия.

Проверить влияние неопределённого времени проявления около 60 с, возможной толщины и конформности золотого напыления и оптического разрешения измерения. При сравнении прогнозируемый рельеф после проявления должен проходить через модель наблюдения (пространственное размытие, пикселизация, маска областей измерения, систематические погрешности) до вычисления невязок со снимками.

При отсутствии независимой калибровки R(D) допускается только ограниченное сравнение относительных морфологических тенденций. Не утверждать, что модель Geant4 количественно подтверждена по профилю ПММА без верифицированной физической модели проявления.

Эксперимент не позволяет напрямую отделить дозовый вклад рэлеевского/комптоновского рассеяния без опоры на физическую модель Geant4 и контрольные расчёты. Согласие общего профиля с экспериментом само по себе не подтверждает единственность рассчитанного разложения дозы по механизмам.

## И. СРАВНЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И КРОСС-ВАЛИДАЦИЯ

Для каждого валидного кадра сформировать четыре связанные сущности: (1) исходный снимок; (2) восстановленная топография с неопределённостью; (3) профиль прежней обработки из техзадания при наличии подтверждённого соответствия; (4) прогнозируемый профиль после моделирования Geant4 + проявление. Каждый слой сравнения имеет собственный статус происхождения и допуска.

При регистрации кривых применять только известное физическое преобразование единиц, ориентацию осей, общую калибровку и допустимые сдвиги. Не оптимизировать масштаб по X и X/Y раздельно для каждого кадра. При сравнении конкретного размера отверстия проверять соответствие номинальной ширине и расстояниям между соседними структурами.

Рассчитывать статистические и систематические ошибки: точность выделения полосы в пикселях; локальный период; качество фазы и развёртки; коэффициент высотной калибровки; независимый масштаб X/Y; шум и сжатие JPEG; выравнивание опорной плоскости; наклон образца; реплики измерений; непрозрачность/толщина Au; неизвестное число целых периодов; вариация времени проявления и модели R(D). Разделяй неопределённости случайные и систематические.

Для неопределённости реконструкции использовать бутстрэп по независимым линиям/участкам или Монте-Карло вариации исходных измеряемых параметров, не объявляя соседние пиксели независимыми наблюдениями. Для сравнения с симуляцией учитывай также статистическую неопределённость Geant4 и систематические ошибки физических параметров.

Определить RMSE/MAE и взвешенное χ² лишь при корректно оценённой ковариационной структуре; сравнивать глубину, ширины на фиксированной доле глубины, геометрическое положение краёв и наклоны. Доверительные интервалы — по независимым кадрам/областям, не по каждому пикселю как независимому опыту.

Калибровать параметры проявления по набору одних измерений и оценивать предсказательную способность на другом: например, leave-one-hole-size-out или leave-one-experiment-out. Не подбирать собственную скорость растворения, время проявления и масштаб изображения для каждого отверстия независимо: такое согласие нельзя считать физической валидацией.

Для неизвестных соответствий отверстий представить ранжированные гипотезы и показать зависимость вывода от них; не выбирать гипотезу, минимизирующую ошибку симуляции, и не использовать тот же минимум как доказательство правильной атрибуции.

## К. ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС, СХЕМА ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

Добавить в структуру проекта: python/experimental_interferometry/{archive_inventory.py, roi_editor.py, preprocess.py, fringe_trace.py, phase_demodulate.py, phase_unwrap.py, height_reconstruct.py, lateral_calibration.py, morphology.py, attribution.py, legacy_fit_compare.py, development_forward.py, geant4_compare.py, reports.py}, config/interferometry.yaml и tests/test_interferometry_*.py.

Схема экспортируемой таблицы профилей: file_id, folder, candidate_config, config_confidence, candidate_aperture_um, aperture_confidence, x_px, x_um (nullable), h_um, depth_um, depth_ci_low_um, depth_ci_high_um, valid_mask, phase_branch_status, calibration_source, processing_version, operator_approval. Сохранять по одному идентификатору на исходный файл и по нескольку сечений с собственными ID. Поддерживать архивный каталог изображений и JSON с координатами ROI.

Создать команды CLI: inventory-interferograms, annotate-roi, reconstruct-fringes, validate-supervisor-profiles, assign-mask-features, compare-geant4, build-interferometry-report. Синтаксис задокументировать в README, поддерживать пакетную и ручную обработку. Этапы должны быть независимыми и повторяемыми.

Создать синтетические тесты: плоская поверхность с наклонными полосами; известная ступенька 0,27 мкм на 2π; ступенька 0,135 мкм на π; непрерывный склон нескольких периодов; профиль с отверстием в полосах; неоднородное освещение; шум/блики; JPEG-компрессия; неправильная ориентация; некорректная калибровка по X; фазовая неоднозначность целого числа периодов; неоднородный фон; загрязнение поверхности. У тестов должны быть заранее назначены допуски.

Для каждого кадра сохранять PNG/PDF панель QA: оригинал + ROI; найденные полосы; карта амплитуды и качества; wrapped/unwrapped phase; разностная высота с маской; несколько поперечных профилей с доверительными границами; наложение профиля руководителя при достоверной идентификации; наложение Geant4+проявление при достаточной физической информации. Не выводить невалидные элементы как окончательные линии без предупреждения.

Результирующий отчёт должен содержать таблицу статусов по всем 106 изображениям, сколько пригодно к метрологической реконструкции, сколько требует ручной разметки, сколько невозможно обработать из-за отсутствующих параметров, и какие конкретные дополнительные сведения наиболее полезны. Не заявлять успешное восстановление абсолютных глубин или точную проверку научного руководителя без реальных тестов на архиве.

## Л. УСЛОВИЯ ПРИЁМКИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Сначала создай реестр архива и обзорные листы изображений по папкам. Далее выбери по одному наиболее качественному кадру из каждой папки и представь результаты независимой ручной и автоматической пробной разметки; зафиксируй возможность/невозможность получения относительного и абсолютного профиля.

До массовой обработки сообщи, чего не хватает: калибровка горизонтального масштаба микроскопа/камеры (мкм/пиксель); описание интерферометра и программы MI4, режим и угол измерения; действительная высотная калибровка и погрешность 0,27 мкм на период; сведения о толщине/режиме напыления золота; карта расположения и размеров отверстий на образцах; связь папок с экспозициями; оригинальные кадры без скриншотного интерфейса/серии фазосдвига (если существуют); конкретная температура, режим перемешивания и время проявления в Diethylene glycol monobutyl ether.

Не блокируй реализацию при отсутствии этих сведений: сделай пробный результат с честными ограничениями, условной относительной глубиной и графиками в пикселях. Но не объявляй результаты количественной метрологией, пока неопределённости и фазовая неоднозначность не устранены.

Все научные выводы разделяй на подтверждённые исходными данными, вероятные при обозначенных допущениях и непроверяемые по текущему архиву. Финальный продукт — рабочий программный модуль, воспроизводимые профили, протокол валидации прежних аппроксимаций и сопоставимые с Geant4 графики при наличии обоснованной модели проявления.

Дополнительное приложение: Реестр_интерферограмм.csv — автоматически составленный список файлов из исходного ZIP с контрольными суммами и признаками возможных JPG/BMP-пар.