# Техническое задание для Claude: разработка исследовательского комплекса Geant4 + Python для моделирования рассеяния синхротронного излучения при рентгенолитографии

## 0. Роль, задача и требования к результату

Ты выступаешь как научный разработчик программного обеспечения, специализирующийся на физике синхротронного излучения, методе Монте-Карло, Geant4, вычислительной дозиметрии и рентгенолитографии.

Необходимо создать полноценный, документированный и тестируемый пакет программ на C++ и Python для моделирования прохождения полихроматического синхротронного рентгеновского излучения через элементы экспериментальной станции LIGA накопителя ВЭПП-3, исследуемые мембраны рентгеновских масок и фоторезист ПММА.

Главная научная цель — количественно определить, какую часть поглощённой дозы в ПММА формируют фотоны, испытавшие рассеяние в исследуемых мембранах, и установить влияние материала, толщины и положения мембраны на пространственное дозовое распределение вблизи краёв отверстий рентгеношаблона.

Создай реально работающие программы, а не концептуальные примеры или псевдокод. Сопроводи их физическим обоснованием, инструкциями по установке, тестами, примерами конфигураций и средствами обработки результатов.

Работа делится на восемь последовательных этапов. Каждый этап должен иметь проверяемый результат.

### Используемые источники

Основные документы, которые я прикрепляю:

- Диссертация Б. Г. Гольденберга «Создание LIGA-технологического комплекса на источнике синхротронного излучения ВЭПП-3», 2011 год. Особое внимание уделить разделам 1.2, 2.1, 2.2.1 и 2.2.2.

- Презентация «Схемы.pptx».

- «К-расчёту-профиля-бериллий 200 мкм.docx».

- «К-расчёту-профиля-стеклоуглерод.docx».

- «К-расчёту-профиля-лейкосапфир.docx».

- «К-расчёту-профиля-лейкосапфир-280мм-от-маски.docx».

- «Neustroeva.rtf» — тезисы с постановкой научной задачи.

- «Отчет на 24 апреля…» — исключительно как описание выполненной ранее работы и подходов к обработке данных. Ранние тестовые геометрии и параметры пучков из него не использовать.

Дополнительные источники:

- Goldenberg et al., Multifunctional X-ray Lithography Station at VEPP-3, Physics Procedia, 2016.

- Официальная документация Geant4.

- NIST XCOM — коэффициенты взаимодействия фотонов с веществом.

- Современные публикации о физике и оборудовании станции LIGA на ВЭПП-3.

Иерархия исходных данных:

- Техзадания «К-расчёту-профиля…» — для индивидуальных экспериментальных условий.

- Презентация «Схемы» — для геометрии, толщины ПММА и дополнительного варианта с титаном.

- Диссертация Гольденберга — для физики и характеристик источника.

- Современные проверяемые публикации — для независимой проверки.

- Обоснованные расчётные предположения — только при отсутствии исходных данных, с обязательной пометкой.

Не использовать график из файла «Спектр-источника.docx» как входной спектр или эталон, поскольку его физическая и численная корректность не подтверждена.

Если источники противоречат друг другу, не выбирай значение произвольно. Зафиксируй расхождение, определи приоритет согласно этой инструкции и укажи влияние неопределённости на расчёт.

## 1. Точные исходные параметры установки

### 1.1. Источник излучения ВЭПП-3

Используй следующие параметры:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Энергия электронов | 2 ГэВ |
| Магнитное поле основного полюса | 2 Тл |
| Критическая энергия фотонов | около 5,3 кэВ |
| Критическая длина волны | около 2,33 Å |
| Лоренц-фактор электронов | приблизительно 3914 |
| Расстояние до экспериментальной системы | 20,3 м, согласно техзаданиям |
| Суммарная толщина бериллиевых окон | 500 мкм |
| Разбиение бериллиевых окон в диссертации | 100 + 100 + 300 мкм |
| Ток накопителя | 50–130 мА — диапазон из диссертации |
| Референсный ток для расчётов | 100 мА |
| Вертикальное экспозиционное сканирование | ±15 мм |
| Характерный размер электронного пучка в точке излучения | 0,5 мм по вертикали и 2 мм по горизонтали |
| Угловая оценка из диссертации | 0,259 мрад при указанных автором условиях |
| Угловое ограничение центрального канала | ±0,35 мрад — проверить физический смысл и направление ограничения |
| Максимальные размеры пучка в плоскости станции | 12 × 72 мм |

Размеры источника и угловую оценку 0,259 мрад нельзя автоматически интерпретировать как стандартные отклонения независимых гауссовых распределений.

Источник — синхротронное излучение трёхполюсного магнитного устройства. Не подменять его произвольным гауссовым спектром, излучением рентгеновской трубки или моноэнергетическим пучком.

### 1.2. Общая геометрия

Направление пучка принять вдоль положительной оси Z.

Порядок основных элементов:

- Источник СИ.

- Бериллиевые окна общей толщиной 500 мкм.

- Алюминиевый фильтр.

- Исследуемая мембрана.

- Рентгеновский шаблон с титановым несущим слоем и золотым поглотителем.

- Каптоновая плёнка.

- Слой ПММА.

Толщина ПММА во всех вариантах строго 15 мкм.

Это фиксированный параметр настоящей работы. Не использовать толщину 1 мкм или другие значения из ранних тестов.

Рентгеношаблон содержит:

- титановый несущий слой толщиной 2,3 мкм;

- золотой поглощающий рисунок толщиной 22 мкм;

- квадратные отверстия с размерами, указанными для каждого эксперимента.

Отверстие означает отсутствие золота в соответствующей области. Титановая основа рентгеношаблона при этом сохраняется, если физическая конструкция не предусматривает сквозного отверстия в титане.

Нельзя моделировать отверстие как сквозной канал через все слои, если в эксперименте отверстие сформировано только в золотом поглотителе.

Взаимное расположение Au и Ti относительно направления пучка сверить с экспериментальными схемами. Если ориентация не установлена однозначно, реализовать оба положения как конфигурационные варианты и исследовать их влияние.

### 1.3. Эксперимент № 1 — бериллий

- Исследуемая мембрана: Be.

- Толщина: 200 мкм.

- Перед ней алюминиевый фильтр: 800 мкм.

- Расстояние между Al и исследуемой мембраной: 200 мм.

- Мембрана непосредственно перед рентгеношаблоном.

- Основа рентгеношаблона: Ti, 2,3 мкм.

- Поглотитель: Au, 22 мкм.

- Каптон перед ПММА: 25 мкм.

- ПММА: 15 мкм.

- Экспозиция: 30 000 мА·мин.

- Размеры квадратных отверстий: 20, 200, 300, 600 мкм.

### 1.4. Эксперимент № 2 — стеклоуглерод

- Исследуемая мембрана: стеклоуглерод.

- Толщина: 475 мкм.

- Алюминиевый фильтр: 450 мкм.

- Расстояние Al–мембрана: 200 мм.

- Мембрана непосредственно перед рентгеношаблоном.

- Ti основы маски: 2,3 мкм.

- Au: 22 мкм.

- Каптон: 25 мкм.

- ПММА: 15 мкм.

- Экспозиция: 30 000 мА·мин.

- Размеры отверстий: 15, 129, 300, 600 мкм.

### 1.5. Эксперимент № 3 — лейкосапфир непосредственно перед маской

- Материал мембраны: Al₂O₃, лейкосапфир.

- Толщина: 525 мкм.

- Алюминиевый фильтр: 300 мкм.

- Расстояние Al–мембрана: 200 мм.

- Мембрана непосредственно перед рентгеношаблоном.

- Ti основы маски: 2,3 мкм.

- Au: 22 мкм.

- Каптон: 20 мкм согласно индивидуальному техзаданию.

- ПММА: 15 мкм.

- Экспозиция: 37 000 мА·мин.

- Размеры отверстий: 20, 60, 105, 300, 600 мкм.

Примечание: если на слайде презентации для каптона указано 25 мкм, приоритет имеет индивидуальное техзадание с величиной 20 мкм. Сохранить расхождение в журнале исходных данных.

### 1.6. Эксперимент № 4 — лейкосапфир на расстоянии 280 мм от маски

- Мембрана: Al₂O₃.

- Толщина: 525 мкм.

- Al: 300 мкм.

- Расстояние от мембраны до рентгеношаблона: 280 мм.

- Расстояние Al–мембрана явно не указано в индивидуальном техзадании. Не подставлять автоматически 200 мм без проверки презентации и геометрической совместимости.

- Ti основы маски: 2,3 мкм.

- Au: 22 мкм.

- Каптон: 25 мкм.

- ПММА: 15 мкм.

- Экспозиция: 30 000 мА·мин.

- Отверстия: 20, 60, 105, 300, 600 мкм.

### 1.7. Дополнительный вариант № 5 — титан

Это отдельная расчётная конфигурация, не проверенная экспериментально.

Исследуемая титановая мембрана является самостоятельным объектом. Её нельзя объединять с титановой основой рентгеношаблона или считать тем же объёмом Geant4.

Согласно пятой схеме презентации:

- Дополнительная исследуемая мембрана: Ti.

- Толщина: 2,3 мкм.

- Al: 450 мкм.

- Расстояние Al–исследуемая мембрана: 200 мм, согласно схеме.

- Титановая основа рентгеношаблона: отдельный слой Ti 2,3 мкм.

- Au: 22 мкм.

- Каптон: 25 мкм.

- ПММА: 15 мкм.

- Размеры отверстий: 15, 20, 300, 600 мкм.

Отдельную титановую мембрану и основу маски обозначать разными идентификаторами, например TestMembrane_Ti и MaskSupport_Ti.

Для этого варианта нет экспериментальных данных и подтверждённой экспериментальной экспозиции. Предусмотреть расчёт при выбранной общей нормировке с другими материалами, а не выдавать расчётные условия за проведённый эксперимент.

### 1.8. Недостающие величины

Перед написанием окончательной геометрии составить перечень недостаточно определённых параметров:

- точная координата каждого бериллиевого окна;

- точка отсчёта расстояния 20,3 м;

- реальные поперечные размеры фильтров и мембран;

- микрозазоры между элементами, названными «непосредственно перед»;

- взаимная ориентация золотого рисунка и титановой основы;

- расстояние каптон–ПММА;

- среда между элементами: вакуум, гелий, воздух;

- химический состав, плотность и возможная пористость стеклоуглерода;

- условия экспозиционного сканирования;

- точная толщина и подложка ПММА, если она присутствовала.

Для неизвестных параметров предусмотреть явно обозначенные расчётные приближения, изменяемые через конфигурационный файл.

В каждом результате должна сохраняться информация о том, какие параметры были экспериментально заданными, а какие являлись допущениями модели.

# Этап 1. Независимый расчёт спектра синхротронного излучения

## 2.1. Физическая модель

Создай Python-модуль для расчёта спектра синхротронного излучения на основе стандартной теории излучения ультрарелятивистских электронов в магнитном поле.

Для углово-интегрированного спектра мощности используй функцию:

[
F(y)=y\int_y^\infty K_{5/3}(t),dt,\qquad y=E/E_c.
]

Переход к спектру числа фотонов выполнять с делением спектра мощности на энергию фотона.

Для количественной модели реализовать спектрально-угловое распределение по горизонтальному и вертикальному направлениям на основе общепринятых уравнений синхротронного излучения и формул диссертации Гольденберга.

Проверить соглашения относительно единиц, углов и поляризационных компонент.

Учесть физические параметры из раздела 1.

## 2.2. Требования к расчёту

Реализуй:

- вычисление критической энергии из энергии электронов и магнитного поля;

- расчёт спектра мощности;

- расчёт спектра числа фотонов;

- численное интегрирование по заданной угловой апертуре;

- построение спектрально-углового распределения;

- изменение расстояния от источника до плоскости генерации;

- учёт размеров электронного пучка, если необходим для выбранной точности;

- нормировку на ток накопителя;

- проверку численной устойчивости интегралов.

Не подставлять 5,3 кэВ как энергию каждого фотона.

Начальный диапазон расчёта взять приблизительно 1–80 кэВ. Проверить достаточность границ по интегральному потоку, мощности и дозе после фильтрации. Энергетический шаг первоначально 0,1–0,2 кэВ с последующей проверкой сходимости.

При необходимости использовать адаптивную сетку.

## 2.3. Форматы результатов

Сохранять:

- CSV со спектром фотонного потока;

- CSV со спектром мощности;

- распределение по энергии и вертикальному углу;

- параметры источника в JSON/YAML;

- графики в PNG и PDF;

- метаданные расчёта.

В выходном файле обязательно указывать размерности.

Нормировку числа фотонов определять по реальному интервалу энергий, а не простой нормировкой значений функции без учёта ширин интервалов.

## 2.4. Проверка

Сравнить качественную форму рассчитанного спектра с рисунками диссертации Гольденберга.

Проверить:

- критическую энергию;

- нормировку мощности;

- изменение спектра при изменении магнитного поля;

- численную сходимость;

- форму углового распределения.

Не оцифровывать графики для получения якобы экспериментально точных значений, если доступны аналитические зависимости.

Результат этапа: проверенный Python-модуль, создающий входные спектры и спектрально-угловые таблицы для Geant4.

# Этап 2. Учёт бериллиевых окон

Реализуй отдельный модуль расчёта прохождения синхротронного излучения через бериллиевые окна общей толщиной 500 мкм.

Использовать данные NIST XCOM либо согласованные с Geant4 коэффициенты полного ослабления.

Для нерассеянной компоненты:

[
\Phi(E)=\Phi_0(E)\exp[-\mu_{\mathrm{tot}}(E)d].
]

Обеспечить правильное использование линейного или массового коэффициента ослабления.

Рассчитать:

- спектр до Be;

- спектр нерассеянной компоненты после Be;

- интегральное пропускание;

- изменение средней энергии и мощности;

- вклад разных энергетических областей;

- зависимость результата от толщины Be.

Предусмотреть два способа учёта окон:

- Аналитическое ослабление перед генерацией фотонов Geant4.

- Явное моделирование Be в Geant4.

Первый способ применяется для ускорения, второй — для независимой проверки и оценки влияния рассеяния в окнах.

Не учитывать фильтр дважды.

Результат этапа: физически корректный спектр после Be 500 мкм и сравнительная проверка аналитического и Монте-Карло расчётов.

# Этап 3. Реализация генератора фотонов в Geant4

Создай самостоятельное C++ приложение на Geant4 с CMake.

Не использовать G4Beamline как основу нового приложения.

## 4.1. Возможности генератора

Реализуй два режима:

Режим A — табличный генератор.

Использовать G4GeneralParticleSource с произвольным спектром фотонов, загружаемым из файла.

Режим B — собственный генератор.

Создать PrimaryGeneratorAction, позволяющий формировать коррелированные энергию, координаты и направление фотонов.

В обоих режимах обеспечить правильное распределение энергии и воспроизводимость случайной выборки.

## 4.2. Геометрия источника

Реализовать:

- параллельный локальный пучок;

- пучок с конечным размером источника;

- геометрически согласованные координаты и направления;

- энерго-зависимое угловое распределение;

- ограничение области генерации;

- учёт перемещения маски и резиста.

Не использовать независимую случайную генерацию координат и углов там, где это нарушает геометрические корреляции.

## 4.3. Поддержка сканирования

Экспериментальное вертикальное перемещение составляет ±15 мм.

Реализовать расчёт дозы при экспозиционном сканировании.

Предусмотреть два режима:

- Явное моделирование случайного положения сборки в разные моменты экспозиции.

- Усреднение локального распределения потока по положению сканирования.

Если положение исследуемой мембраны относительно движущейся сборки неизвестно, предусмотреть соответствующие альтернативные конфигурации и документировать различия.

Не считать сканирование эквивалентным простому изменению размеров микропучка без физического обоснования.

## 4.4. Контроль генератора

Создать тесты, проверяющие:

- гистограмму энергий первичных фотонов;

- нормировку;

- распределение координат;

- угловое распределение;

- воспроизводимость с заданным seed;

- правильность перевода спектральных таблиц в вероятности.

Результат этапа: рабочее приложение Geant4 с двумя генераторами и проверенными входными распределениями.

# Этап 4. Проверка физической модели взаимодействий

## 5.1. Физические процессы

Использовать низкоэнергетическую электромагнитную физику Geant4.

В основной конфигурации рассмотреть Livermore.

Дополнительно реализовать сравнение с Penelope и G4EmStandardPhysics_option4.

В моделировании должны учитываться:

- фотоэлектрическое поглощение;

- рэлеевское рассеяние;

- комптоновское рассеяние;

- перенос вторичных электронов;

- ионизация и торможение электронов;

- атомная релаксация;

- характеристическая рентгеновская флуоресценция;

- оже-электроны.

Не смешивать рэлеевское рассеяние с волновой дифракцией на отверстиях рентгеношаблона.

## 5.2. Материалы

Реализовать отдельную систему определения материалов:

- Be;

- Al;

- Ti;

- Au;

- стеклоуглерод;

- Al₂O₃;

- каптон;

- ПММА;

- гелий, воздух и вакуумная среда при необходимости.

Не задавать ПММА одним «эффективным атомом», если доступно корректное описание элементного состава.

Для многокомпонентных материалов использовать реальные массовые доли элементов, атомное соотношение и плотность.

Для стеклоуглерода отдельно проверить допустимую плотность образца. Не заменять его автоматически графитом с произвольной плотностью.

Состав и плотность каждого материала выводить в отчёт.

## 5.3. Контрольные расчёты

Для отдельных однородных пластин рассчитать пропускание фотонов при нескольких фиксированных энергиях в диапазоне 5–30 кэВ.

Для каждой энергии:

- определить долю прошедших без взаимодействия;

- определить долю фотонов, испытавших рэлеевское рассеяние;

- определить долю комптоновских взаимодействий;

- определить вероятность поглощения;

- оценить образование вторичного излучения.

Сравнить рассчитанные коэффициенты ослабления с данными NIST XCOM.

Для тонких областей проверить влияние:

- production cuts;

- минимальных энергий отслеживания;

- максимального размера шага;

- настроек атомной релаксации;

- выбранной электромагнитной физики.

Важно: production cuts в Geant4 обычно выражаются через пробег и не являются простым универсальным порогом энергии.

## 5.4. Критерии приёмки

Тесты должны иметь количественные критерии и статистические погрешности.

При сравнении с XCOM необходимо отдельно сопоставлять соответствующие физические величины: например, ослабление нерассеянной компоненты, а не произвольное число фотонов, зарегистрированных за пластиной с конечной апертурой.

Результат этапа: отчёт о проверке физических моделей и выбранная конфигурация Geant4.

# Этап 5. Реализация экспериментальной геометрии и локального моделирования

## 6.1. Конфигурационные файлы

Все экспериментальные параметры должны задаваться внешними YAML/JSON файлами.

Создать отдельные конфигурации:

- be_200

- carbon_475

- sapphire_contact

- sapphire_280mm

- titanium_model

Не изменять геометрию путём ручного редактирования и перекомпиляции C++.

Изменяемыми должны быть:

- материал мембраны;

- толщина мембраны;

- положение мембраны;

- толщина Al;

- толщина каптона;

- размер отверстия;

- свойства ПММА;

- размер моделируемой области;

- параметры генератора;

- число событий;

- параметры пространственной сетки.

Толщина ПММА по умолчанию и в пяти утверждённых конфигурациях — 15 мкм.

Не разрешать незаметную подстановку иных толщин.

## 6.2. Моделирование отверстий

Отверстия квадратные.

Обеспечить точное построение геометрии золотого поглотителя без перекрывающихся объёмов.

Проверять геометрию средствами Geant4.

Не допускать ошибок из-за неправильного расположения отдельных слоёв, а также ложных пустот в непрерывной титановой основе.

## 6.3. Регистрация энерговыделения

ПММА разделить на трёхмерные ячейки.

Для каждой ячейки сохранять:

- координаты;

- массу;

- полное энерговыделение;

- энерговыделение по категориям происхождения;

- дозу;

- статистическую неопределённость.

Поглощённая доза:

[
D=\frac{E_{\mathrm{dep}}}{m}.
]

Реализовать распределения:

- (D(x,y,z));

- (D(x,y)), интегрированное по глубине;

- (D(x,z));

- профиль вдоль центрального сечения;

- профиль поперёк края отверстия;

- зависимость от глубины ПММА.

Для интегрированных распределений учитывать массы соответствующих объёмов. Не суммировать значения доз в Гр так, будто это энергии.

Начальные размеры вокселей выбрать исходя из размеров отверстий и масштаба вторичного переноса энергии, затем проверить сходимость.

Не использовать неоправданно мелкую сетку по всему объёму, если существенная информация сосредоточена возле границ.

## 6.4. Ускорение за счёт локального пучка

Из-за малого размера структур полное облучение всей площади станции нецелесообразно для каждого расчёта.

Реализовать локальную область генерации фотонов вокруг анализируемого отверстия.

Для предварительной проверки можно использовать размеры области 1 × 1, 2 × 2, 5 × 5 и 10 × 10 мм, адаптируя их для крупных отверстий.

Эти размеры являются пробными, а не заранее доказанными достаточными.

Расширять область до тех пор, пока рассчитанные значения дозы и вклада рассеяния в области интереса не перестанут изменяться в пределах установленной неопределённости.

Особое внимание уделить варианту лейкосапфира на расстоянии 280 мм от маски.

Нельзя генерировать фотоны только внутри проекции отверстия: это может исключить фотоны, которые рассеялись за пределами отверстия и попали в него под углом.

## 6.5. Двухэтапный транспорт

Реализовать возможность сохранения фазового пространства перед исследуемой мембраной.

Сохранять:

- энергию;

- координаты;

- направление;

- тип частицы;

- статистический вес;

- идентификатор первичной истории;

- сведения, необходимые для классификации взаимодействий.

Затем использовать это фазовое пространство повторно для локальных расчётов различных мембран и отверстий.

Если область записи или повторное использование частиц создаёт смещение оценки, обеспечить корректные статистические веса и независимую контрольную проверку.

Результат этапа: параметризуемая геометрия всех пяти конфигураций и ускоренный локальный транспорт.

# Этап 6. Расчёт вкладов рассеяния

Это центральный научный этап.

Не ограничиваться регистрацией факта рассеяния или подсчётом общего числа рассеянных фотонов.

Необходимо определить, какую энергию в ПММА оставили первичные фотоны и их вторичные частицы в зависимости от истории взаимодействий.

## 7.1. Классификация историй

Реализовать отслеживание взаимодействий в отдельных физических объёмах.

Как минимум различать:

- фотоны, не испытавшие рассеяния до взаимодействия в ПММА;

- фотоны, испытавшие рэлеевское рассеяние в исследуемой мембране;

- фотоны, испытавшие комптоновское рассеяние в исследуемой мембране;

- фотоны, испытавшие рассеяние в алюминиевом фильтре;

- фотоны, испытавшие рассеяние в титановой основе рентгеношаблона;

- фотоны, испытавшие рассеяние в других элементах;

- вторичные частицы от соответствующих историй.

Не классифицировать фотон как «рассеянный» только на основании последующего фотоэлектрического поглощения.

Нужно различать фотоны, испытавшие несколько взаимодействий в разных материалах.

Для этого реализовать две системы меток:

- Непересекающиеся категории, обеспечивающие полное разложение дозы.

- Независимые признаки «в истории было рассеяние в таком-то материале», которые могут перекрываться.

Суммировать доли второй категории как независимые части полной дозы нельзя.

## 7.2. Поглощённая доза от историй с рассеянием

Для области ПММА (\Omega) рассчитывать:

[
f_{\mathrm{scat},m}=
\frac{E_{\mathrm{dep,,hist,scat,in}\ m}}
{E_{\mathrm{dep,total}}}.
]

При корректном учёте весов это доля энерговыделения, связанная с историями рассеяния в материале (m).

Также рассчитывать пространственное распределение этого вклада.

Отдельно учитывать, что эта доля не равна автоматически причинному изменению дозы при удалении рассеяния из модели.

## 7.3. Контрольные расчёты

Предусмотреть:

- полную физическую модель;

- расчёт с выбранной мембраной;

- расчёт без исследуемой мембраны при явно определённой контрольной геометрии;

- вариант при одинаковом падающем спектре для всех материалов;

- сравнение полного транспорта через Al с аналитическим ослаблением нерассеянного пучка.

Для изменения физических процессов использовать физически корректные варианты моделей и сохранять сопоставимость результатов.

Не подменять «выключение рассеяния» исключением всех взаимодействий фотонов с веществом.

## 7.4. Научные показатели

Рассчитать:

- долю дозы от историй с рассеянием в мембране;

- вклад рэлеевского и комптоновского рассеяния;

- дозу в затенённой области;

- отношение дозы под отверстием и под золотым поглотителем;

- ширину переходной области дозового профиля;

- зависимость дозы от расстояния до края отверстия;

- зависимость от толщины и материала мембраны;

- зависимость от расстояния мембрана–маска;

- зависимость результатов от энергии фотонов;

- статистические погрешности.

Основное сравнение выполнять при одинаково определённых областях анализа и нормировках.

Результат этапа: количественное разложение пространственного энерговыделения по физическим механизмам и элементам установки.

# Этап 7. Спектрально-угловая модель и абсолютная нормировка дозы

## 8.1. Улучшение генератора

После проверки упрощённой модели перейти к более точному генератору, учитывающему:

- корреляцию энергии и вертикального угла;

- размеры источника;

- геометрическое распространение;

- апертуру канала;

- особенности сканирования;

- физическую нормировку потока.

Сравнить результаты с локальным квазипараллельным пучком.

Если различия статистически несущественны для заданных критериев, документировать допустимость упрощения.

## 8.2. Экспозиционная нормировка

В документах экспозиции заданы в мА·мин.

Использовать их как интегралы тока накопителя по времени, а не как поглощённые дозы.

Для перехода к физической дозе необходимо иметь поток фотонов, нормированный на ток, площадь и время, с правильным учётом сканирования.

Не заменять облучение 30 000 мА·мин произвольным числом событий без коэффициента перехода.

Сохранять одновременно:

- дозу на один первичный физический фотон;

- дозу на единицу падающего флюенса;

- дозу на единицу экспозиции накопителя;

- итоговую дозу для конкретного эксперимента, если абсолютная нормировка надёжно установлена.

Если нормировка не может быть установлена с проверяемой точностью, выводить относительные результаты и явно указывать ограничение.

## 8.3. Проверки

Проверить:

- энергетический баланс;

- соответствие аналитического и численного пропускания;

- статистические веса;

- изменение дозы при увеличении числа первичных историй;

- зависимость от энергетической сетки;

- влияние углового распределения;

- влияние области генерации;

- влияние параметров сканирования.

При многопоточном моделировании обеспечить корректное суммирование статистик и независимые генераторы случайных чисел.

Статистическую неопределённость вычислять на уровне независимых первичных историй, а не считать шаги или вторичные частицы независимыми наблюдениями.

Результат этапа: количественная оценка точности модели и обоснование всех ускоряющих приближений.

# Этап 8. Сопоставление с экспериментами

## 9.1. Исходные экспериментальные данные

В техзаданиях представлены параметры аппроксимаций профилей краёв углублений ПММА.

Использовать эти данные как экспериментальные характеристики проявленных структур, а не как прямые измерения поглощённой дозы.

Параметры (a), (b), (c):

### Бериллий 200 мкм

| Отверстие, мкм | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 5 | 7 | 26 |
| 200 | 5 | 7 | 39 |
| 300 | 28 | 8 | 45 |
| 600 | 25 | 8 | 51 |

### Стеклоуглерод 475 мкм

| Отверстие, мкм | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 4 | 53 | 53 |
| 129 | 7 | 112 | 107 |
| 300 | 7 | 83 | 54 |
| 600 | 7 | 79 | 47 |

### Лейкосапфир 525 мкм, непосредственно перед маской

| Отверстие, мкм | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1,4 | 20 | 40 |
| 60 | 1,5 | 47 | 67 |
| 105 | 3,5 | 37 | 71 |
| 300 | 5 | 63 | 52 |
| 600 | 5 | 15 | 69 |

### Лейкосапфир 525 мкм, 280 мм от маски

| Отверстие, мкм | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2 | 78 | 49 |
| 60 | 4 | 22 | 51 |
| 105 | 2,5 | 60 | 55 |
| 300 | 0,15 | 53 | 69 |
| 600 | 1,5 | 75 | 49 |

Формулы профилей необходимо извлечь непосредственно из таблиц исходных DOCX-документов, включая константы и координатные преобразования для каждого отверстия.

Не реконструировать их из одних параметров (a,b,c) по догадке.

## 9.2. Обработка результатов

Разработать Python-модуль для:

- загрузки расчётных карт Geant4;

- загрузки экспериментальных профилей;

- построения сопоставимых координатных зависимостей;

- выбора положения края отверстия;

- анализа симметрии структуры;

- сопоставления рассчитанных профилей для разных глубин ПММА;

- подбора параметров модели проявления;

- расчёта показателей согласия с экспериментом.

Обеспечить корректную интерполяцию и сохранение исходной физической шкалы.

## 9.3. Ограничение интерпретации

Геометрия проявленного углубления ПММА не является непосредственным отображением распределения поглощённой дозы.

Поэтому предлагаются два уровня сравнения:

Уровень A: сравнение относительных характеристик, например положения границ и ширины переходной области, при явно обозначенных предположениях.

Уровень B: сравнение через модель радиационно-химического отклика и проявления ПММА, если доступны необходимые экспериментальные данные.

Если калибровка отклика ПММА отсутствует, не утверждать, что Geant4 непосредственно предсказывает окончательный профиль проявленной структуры.

## 9.4. Итоговые графики

Подготовить для каждого эксперимента:

- спектр фотонов до и после фильтрации;

- пространственную карту полной дозы;

- карту дозы от историй с рассеянием;

- центральные сечения дозы;

- зависимости дозы от глубины;

- сравнение характеристик края с экспериментом;

- графики чувствительности к параметрам модели;

- статистические погрешности.

Для титана создавать исключительно расчётные графики, без фиктивных экспериментальных точек.

# 10. Архитектура программного комплекса

Предлагаемая структура проекта:

liga_geant4/

├── README.md

├── docs/

│   ├── physics_model.md

│   ├── geometry.md

│   ├── normalization.md

│   ├── validation.md

│   └── assumptions_and_uncertainties.md

├── config/

│   ├── source.yaml

│   ├── be_200.yaml

│   ├── carbon_475.yaml

│   ├── sapphire_contact.yaml

│   ├── sapphire_280mm.yaml

│   └── titanium_model.yaml

├── python/

│   ├── synchrotron_spectrum/

│   ├── material_attenuation/

│   ├── spectrum_export/

│   ├── analysis/

│   ├── comparison/

│   └── plotting/

├── geant4/

│   ├── CMakeLists.txt

│   ├── include/

│   ├── src/

│   └── macros/

├── data/

│   ├── source_spectra/

│   ├── experimental_profiles/

│   └── reference_data/

├── tests/

│   ├── test_spectrum.py

│   ├── test_attenuation.py

│   ├── test_geometry.py

│   ├── test_normalization.py

│   └── test_analysis.py

└── results/

Выходные файлы моделирования желательно хранить в HDF5 или другом эффективном формате с открытой спецификацией данных.

Реализовать загрузку результатов в Python без ручного редактирования файлов.

Для каждого запуска сохранять:

- полный конфигурационный файл;

- точную версию Geant4;

- версию физической конфигурации;

- версии исходных таблиц;

- случайное зерно;

- число первичных событий;

- площадь генерации;

- условия нормировки;

- размеры вокселей;

- информацию о применённых ускоряющих методах;

- временные затраты;

- предупреждения о неопределённых параметрах.

Должна быть возможность повторить расчёт с теми же настройками.

# 11. Обязательные численные проверки

Не считать программу завершённой, пока не реализованы следующие тесты.

Тест спектра. Гистограмма генерируемых фотонов должна статистически согласовываться с исходным распределением.

Тест геометрии. Отсутствуют перекрытия физических объёмов, соблюдаются толщины и положения слоёв.

Тест ослабления. Расчёт нерассеянного потока через однородную пластину согласуется с соответствующим экспоненциальным законом.

Тест энергетического баланса. Учитываются энергии переданных, поглощённых, покинувших геометрию и оставшихся частиц.

Тест независимости от размера области. Увеличение размеров генератора не приводит к значимому изменению наблюдаемых величин после правильной перенормировки.

Тест пространственного разрешения. Результат устойчив к дальнейшему уменьшению размеров вокселей в пределах принятой погрешности.

Тест статистики. При увеличении числа независимых историй оценки сходятся, а рассчитанные неопределённости ведут себя корректно.

Тест физической модели. Вариации электромагнитных конфигураций и production cuts позволяют оценить систематическую неопределённость.

Тест разложения дозы. Непересекающиеся категории происхождения энергии в сумме воспроизводят полное энерговыделение.

Тест нормировки. Расчёты при разном размере локального пучка дают согласованную физическую дозу после необходимого пересчёта.

Для каждого теста определить критерий успешности до анализа результатов, а не после него.

# 12. Организация разработки

Работай последовательно по восьми этапам.

Для каждого этапа:

- Кратко изложи физические предположения.

- Укажи используемые исходные параметры и их источники.

- Разработай необходимый программный код.

- Представь структуру созданных файлов.

- Напиши инструкции по запуску.

- Реализуй тесты.

- Выполни тесты в доступной среде.

- Если тест не выполнялся, честно сообщи причину и не объявляй его успешным.

- Подготовь результаты и графики.

- Объясни ограничения точности.

Не ограничивайся примерами отдельных классов: итогом должен стать единый связанный пакет программ.

Не подменяй проверенный численный результат физическим предположением.

Не используй искусственные экспериментальные данные для демонстрации согласия модели с экспериментом.

Если для точной реализации необходимы сведения, которых нет в документах, собери их в перечень конкретных вопросов и предложи расчёты чувствительности к этим неопределённостям.

# 13. Итоговые результаты проекта

После выполнения всех этапов должны быть получены:

- Независимый расчёт спектра СИ ВЭПП-3.

- Нормированные спектры после заданных фильтров.

- Приложение Geant4 с корректной физикой и геометрией.

- Пять готовых расчётных конфигураций.

- Возможность локального ускоренного моделирования.

- Трёхмерные карты поглощённой дозы в ПММА толщиной 15 мкм.

- Разложение дозы по историям взаимодействий.

- Сопоставление результатов моделирования с экспериментальными профилями.

- Оценка статистических и систематических неопределённостей.

- Графики и таблицы, пригодные для научной статьи.

- Полная документация и воспроизводимые тесты.

Начни работу с анализа всех прикреплённых документов, построения таблицы исходных параметров и проверки геометрии. Затем реализуй этап 1. Не переходи к следующему этапу, пока не будет создан и проверен работоспособный результат предыдущего этапа.

В любой части проекта главным приоритетом являются физическая достоверность, прозрачная нормировка и возможность независимо воспроизвести результаты.

ДОПОЛНЕНИЕ К ЭТАПУ 8. НЕЗАВИСИМАЯ ОБРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ ИНТЕРФЕРОГРАММ ПММА

Добавь в проект liga_geant4 самостоятельный Python-подпакет experimental_interferometry. Его цель — воспроизводимо восстановить топографические профили проявленных углублений из архивных интерферограмм, подвергнуть независимой проверке результаты прежней обработки и подготовить сопоставление с дозовыми полями Geant4. Не считать аппроксимации научного руководителя эталоном и не использовать их для предварительной калибровки исходных изображений.

Входные материалы: архив «Интерферограммы.zip», четыре технических задания «К-расчёту-профиля…», презентация «Схемы.pptx» и основной проектный промт «Промт маски.docx». Источником расчётной геометрии остаются техзадания; толщина слоя ПММА во всех расчётных конфигурациях равна 15 мкм. Ранние тестовые геометрии G4Beamline не использовать.

Строго отделяй фактически измеренное, результат восстановления из снимка, гипотезу об атрибуции файла и расчётную величину. Любой неустановленный параметр должен иметь статус unknown и попадать в отчёт об ограничениях.

А. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АРХИВА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДАННЫХ

Первичная инспекция архива выявила 106 файлов изображений (91 JPG и 15 BMP) размером 1152 × 864 пикселя, а также четыре служебных файла Thumbs.db. Папки: Leikosaphire_25 — 38 изображений; Leikosaphire_280 — 47; Be220mkm — 9; Стеклоуглерод — 12. Значительная часть файлов — скриншоты окон программ наблюдения и захвата, а не исходные числовые фазы или высоты. JPG нельзя рассматривать как исходную интерферометрическую матрицу без анализа компрессии; BMP также может быть снимком экрана.

Начни с генерации полного реестра всех файлов: относительный путь, формат, размеры, размер в байтах, SHA-256, наличие пары BMP/JPG с одним именем, признаки дублирования и возможная связь со сценой. Исключи Thumbs.db из анализа. Не перезаписывай исходный архив.

Проверь потенциально разные кадры одной области, переписанные под различными именами. Для похожих кадров используй визуальную регистрацию/перцептивные хэши, но не объединяй их без подтверждения. Если существует пара JPG и BMP, сравни их содержимое и выбирай наилучшее изображение, а не оба как независимых измерения.

Папки содержат вероятные указания на материал и положение, но этого недостаточно для безусловной атрибуции конкретного опыта. Название Be220mkm расходится с Be 200 мкм из техзадания; нельзя молча заменять одну толщину другой. Leikosaphire_25 нельзя автоматически считать достоверным обозначением контактного варианта, а числа (35), (66), (300), (750), (1000) внутри имён не считать размерами отверстий без документального подтверждения.

Создай индекс архивных изображений и карточку каждого изображения: источник; файл; предполагаемый материал; предполагаемая экспериментальная конфигурация; предполагаемый размер отверстия; основания для предположений; confidence (confirmed/probable/ambiguous/unknown); решения эксперта; координаты области интереса и состояние обработки.

Сформируй два перечня: (1) кадры с качественными полосами и пригодной областью вокруг углубления; (2) кадры без достаточных исходных данных для количественной обработки. Не исключай вторую категорию молча.

| Папка | Изображений |
| --- | --- |
| Leikosaphire_25 | 38 |
| Leikosaphire_280 | 47 |
| Be220mkm | 9 |
| Стеклоуглерод | 12 |

Б. ФИЗИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА И ЗОЛОТОЕ ПОКРЫТИЕ

До измерений поверхность проявленного ПММА покрывали золотом магнетронным напылением. Интерферометр наблюдает рельеф отражающей золотой поверхности, а не непосредственную прозрачную поверхность ПММА. Возможные поправки: пространственная неоднородность толщины Au, неполная конформность на крутых стенках, сглаживание и изменение рельефа на краях, шероховатость/гранулирование, артефакты изображения. Не придумывай толщину напылённого золота: в техзаданиях она не приведена. Золото напыления после проявления — не золотой поглотитель рентгеношаблона толщиной 22 мкм.

Предоставленная калибровка: ОДИН ПОЛНЫЙ ПЕРИОД интерференционных полос соответствует перепаду геометрической высоты 0,27 мкм (270 нм) при данной отражательной схеме. Калибровка уже учитывает двойной ход света; не дели 0,27 мкм на 2. В терминах фазы: h(x,y) − h_ref = (0,27 мкм / 2π) · [φ_unwrapped(x,y) − φ_ref(x,y)] при подтверждённой ориентации знака и справедливости калибровки.

Эта величина является вертикальным шагом/периодом, а НЕ поперечным расстоянием между соседними полосами в микрометрах. Поперечное расстояние между полосами измеряется в пикселях и может меняться из-за наклона опорной поверхности; его следует использовать только совместно с калибровкой фазы и локальным направлением полос.

Уточни, измерены ли точно λ, угол падения и оптическая схема. Не пересчитывай исходную высотную калибровку из предположения λ ≈ 540 нм, если уже дано калиброванное соответствие 0,27 мкм на 2π. Если геометрия падающего/отражённого света не соответствует ближнему нормальному падению, вычисли соответствующую поправку только после получения параметров прибора.

Не исключать, что измеряемая шероховатость золотой поверхности отличается от шероховатости ПММА. До получения сведений о покрытии допускается сопоставление преимущественно более крупных морфологических характеристик (глубина и ширина), но не точное отождествление нанометровой шероховатости с исходной шероховатостью резиста.

В. ПОДГОТОВКА ИЗОБРАЖЕНИЙ И КАЛИБРОВКА ПО X,Y

Реализуй чтение JPG/BMP без редактирования исходников. Сохраняй чистую копию полезной интерферограммы с точными координатами обрезки в исходном снимке. Отдельно распознавай интерфейсные панели, миниатюры кадров, курсоры, текст, шкалы, границы окон, сильные блики, пыль и дефекты покрытия. Не применяй OCR как основной способ извлечения геометрии.

Построй небольшой интерактивный инструмент (например, napari/Qt либо web-интерфейс) для ручного выбора ROI: поверхность вне структуры; дно; левый/правый край; фрагменты полос хорошего качества; область исключения; направление полос. Все действия оператора сохраняй в JSON и предоставляй возможность вернуться к оригинальному изображению.

Восстановление физической шкалы по горизонтали требует независимого масштаба мкм/пиксель: калибровки объектива/камеры, изображения микрометрического эталона или достоверной программной шкалы. Не получать такой масштаб подбором совпадения с известным размером отверстия, а затем не объявлять совпадение подтверждением размеров отверстий — это круговая проверка.

Если независимого масштаба нет, сохраняй профили как функции пиксельной координаты и статус «lateral_scale_unverified». В этой ситуации нельзя численно достоверно определить, какое отверстие шириной 20/60/105/129/200/300/600 мкм соответствует изображению.

Проверь ориентацию осей и наличие поворота изображения. Положение плоскости отсчёта высоты следует определять на неповреждённой, покрытой золотом поверхности вне углубления; плоский или слабо наклонный фон оценивай устойчивой регрессией, исключая саму структуру и дефекты.

Г. ДВА НЕЗАВИСИМЫХ МЕТОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЛЬЕФА

Метод 1 — отслеживание линий равной фазы. Автоматически или с ручной коррекцией находи центры одноимённых светлых/тёмных полос, локальный период и направление нормали к полосам. Сравни их положение на неповреждённой поверхности и в деформированной области, после компенсации фонового наклона и кривизны опорных полос. Для локально однозначного смещения δs вдоль нормали и периода p_s: Δh ≈ 0,27 мкм · (δs/p_s), с явным соглашением о знаке и непрерывном отслеживании номера полосы. Не сравнивай несоответствующие друг другу порядки полос.

Метод 2 — восстановление пространственной фазы. Используй модель I(x,y)=A(x,y)+B(x,y)cos[φ_carrier(x,y)+φ_relief(x,y)] и пространственное выделение боковой полосы в Фурье-области или локальные ориентированные фильтры (Gabor/lock-in), когда в кадре присутствует достаточно регулярная несущая частота. Строй карты wrapped phase, амплитуды модуляции и качества, затем делай маскированное quality-guided 2D-разворачивание фазы и вычитание опорной плоскости; преобразуй в высоту через 0,27/(2π).

Восстанавливай полосы в фактической области изображения интерферограммы, а не на миниатюрах окна. Если полосы пересекаются, прерываются, имеют низкий контраст или сильные артефакты, оставляй эти области неопределёнными; не достраивай крупные участки автоматически с ложной точностью.

Критическое ограничение: одно статическое интерференционное изображение определяет фазу по модулю 2π. Абсолютная разность высот между разобщёнными площадками неоднозначна с точностью до целого числа периодов 0,27 мкм, пока не восстановлен непрерывный путь разворачивания или нет независимой информации. При глубине ПММА до 15 мкм диапазон соответствует примерно 55,6 периодам; нельзя выбирать число периодов так, чтобы углубление «удачно» совпало с ожидаемой дозой или фитами руководителя.

Если на разных кадрах одной области есть достоверно известные фазовые сдвиги либо исходная серия кадров прибора, реализуй отдельную фазосдвиговую обработку. Однако скриншот с двумя окнами сам по себе не доказывает наличие калиброванной серии фазовых шагов; значения в интерфейсе сначала требуется расшифровать по руководству к прибору.

Для каждого изображения сравни итоговую высоту и профиль, полученные методами 1 и 2 там, где оба применимы; при расхождении выше объединённой неопределённости отмечай профиль как требующий ручной ревизии. Если глубина неоднозначна по целому числу полос, сохраняй множество допустимых ветвей или интервал, а не единственное произвольное значение.

Д. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ И МОРФОМЕТРИЯ

Выделяй 2D-карту высот, если она физически восстановима; затем формируй несколько поперечных сечений через центр и через независимые участки краёв углубления. Не усредняй профили через отверстие, если края существенно неоднородны или карта частично недостоверна.

Используй ориентированную высоту h(x,y). Глубину углубления определяй как d(x,y)=h_reference(x,y)−h_surface(x,y). В отсутствие облучения/травления подложки разумный физический контроль глубины: 0 ≤ d ≤ 15 мкм, с учётом погрешности и возможной деформации. Значения за пределами автоматически не обрезать: маркировать как подозрительные и выяснять причину.

Для каждого профиля рассчитывай: глубину по устойчивой оценке дна; уровни 10/50/90% от локальной глубины (если полка и дно установлены); положения левого и правого краёв; ширину на заданных уровнях; ширину перехода 10–90% с обеих сторон; наклон боковых стенок на заранее выбранном интервале; асимметрию; площади сечения и разброс между независимыми сечениями. Сохраняй определение каждой метрики.

Шероховатость Ra/Rq и параметры микрорельефа рассчитывай только при подтверждённой горизонтальной калибровке, достаточной оптической разрешающей способности, надёжной фазовой карте и выбранных фильтрах пространственных частот. Шум JPG, пыль, дефекты Au и полосы не могут выдаваться за истинную шероховатость ПММА.

Храни все профили в физических единицах, если обе оси калиброваны. Если вертикальная величина известна, но X/Y нет, сохраняй x_px и depth_um с флагом качества. Экспортируй также ROI, карты неопределённости, маски качества, исходные/развёрнутые фазы и наложение найденных полос на оригинальный кадр.

Е. АТРИБУЦИЯ ОТВЕРСТИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ

Учитывай разрешённые размеры отверстий из техзаданий: Be 200 мкм — 20/200/300/600 мкм; стеклоуглерод 475 мкм — 15/129/300/600 мкм; Al₂O₃ 525 мкм возле маски — 20/60/105/300/600 мкм; Al₂O₃ 525 мкм в 280 мм от маски — 20/60/105/300/600 мкм. Отдельный вариант исследуемого Ti не имеет экспериментальных интерферограмм.

Проверяй гипотезы соответствия по нескольким независимым признакам: папка/надёжная этикетка, документированное положение на маске, поперечный масштаб снимка, фактический размер углубления с учётом допустимого отклонения от отверстия, соседние элементы и их взаимное расположение, последовательность кадров, независимая информация об измерительной сессии.

Физический размер проявленного углубления в ПММА не обязан точно совпадать с размером окна золотого поглотителя. Поэтому одному лишь измерению ширины нельзя присваивать 100%-ю достоверность сопоставления. Запрещено использовать модель Geant4 или прежнюю аппроксимацию профиля как единственное основание для выбора маркировки, если затем тот же профиль применяется для проверки этой модели.

Поддерживай несколько кандидатных соответствий с оценкой достоверности. Для неоднозначных изображений сохраняй статус «unmatched» и выводи список недостающих данных. Сравнения, предполагающие подтверждённый размер отверстия, допускаются только для confirmed и специально обозначенных probable с анализом чувствительности к альтернативной атрибуции.

Числа в названиях изображений, включая 500mkm.jpg и 3u4(300).jpg, не считать независимой метрологической калибровкой. Подготовить монтаж (contact sheets) по папкам и таблицу ручного сопоставления кадров с отверстиями.

Ж. НЕЗАВИСИМАЯ ВАЛИДАЦИЯ ОБРАБОТКИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Формулы профилей и коэффициенты a,b,c взять из оригинальных таблиц DOCX техзаданий. Не ограничиваться уже перепечатанными коэффициентами: проверить точные аргументы arctan, смещения, масштабные множители и единицы измерения для каждого отверстия. При необходимости восстановить числовые зависимости непосредственно из исходных формул, а не из картинок графиков.

Сопоставь, в одной ли системе координат находятся отсканированные изображения, реконструированный профиль, профиль руководителя и номинальные размеры отверстия. Приводи каждую кривую к единой физической системе координат только через независимую калибровку X/Y, определённый ноль высоты и ограниченные физически обоснованные сдвиги.

Не подгоняй по отдельности нелинейное растяжение горизонтальной шкалы и глубины для достижения красивого согласия. Разрешённые параметры регистрации — например, знак оси и сдвиг координат — должны выводиться в отчёт; масштаб по X и коэффициент 0,27 мкм/период не считать свободными параметрами фита.

Рассчитать при наличии валидной шкалы остатки h_reconstructed(x)−h_supervisor(x), их структуру, RMSE и MAE с доверительными интервалами, сравнить глубину, ширину и 10–90%-переходы на обоих краях. Проверить, насколько аппроксимация руководителя соответствует необработанному изображению с учётом обратного моделирования интерференционных полос.

Отдельно маркировать ошибки: неверный множитель 2 в высотной калибровке; ошибочная развёртка фазы на целое число полос; перепутанная ось/знак глубины; некорректный фон и наклон; неправильный объект/размер отверстия; неточная горизонтальная калибровка; неучтённый Au; избыточное сглаживание; подгонка одной стенки вместо всей структуры; недостаточно точные исходные изображения.

Оформить независимый вердикт для каждого файла/профиля: validated, conditionally_validated, discrepant, unverifiable. Вердикт должен сопровождаться причинами, количественными метриками (если их можно получить) и изображением, позволяющим проверить сделанные выводы.

З. ФИЗИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ КАРТЫ ДОЗЫ GEANT4 С ПРОЯВЛЕННЫМ ПРОФИЛЕМ

Позитивный ПММА экспонировался рентгеновским излучением и проявлялся диэтиленгликольмонобутиловым эфиром (Diethylene glycol monobutyl ether, чистота >98%) приблизительно 1 минуту, после чего образовывались углубления. Кинетика растворения зависит от поглощённой дозы, а также температуры, перемешивания, времени, состояния ПММА и других условий. Эти параметры отсутствуют либо заданы приблизительно: не придумывать их и не считать постоянными доказанными.

Не сравнивать рассчитанную карту D(x,y,z) напрямую с профилем поверхности h(x,y): это разные физические величины. Предусмотреть модуль development_forward_model, переводящий распределение дозы в геометрию растворённого слоя.

Минимальная модель, если допустимо пренебречь боковым травлением: вводится монотонная скорость растворения R(D;θ), мм/мин или мкм/с. Для каждого (x,y) определяй глубину z, для которой интеграл времени растворения t(z)=∫₀ᶻ[1/R(D(x,y,z′);θ)]dz′ достигает известного времени проявления. Здесь верхняя граница удаления не более 15 мкм ПММА. При R=0 обеспечь корректную обработку бесконечного времени. Численно решай задачу с указанным шагом по z, без использования дозы только на поверхности как замены всему D(x,y,z).

В качестве исследовательского семейства допустима, например, возрастающая сигмоидальная функция R(D) с глобальными параметрами порога/наклона/пределами скоростей. Это феноменологическая параметризация, не подтверждённый для данного проявителя закон. Если нет экспериментальной калибровки скорость–доза, нельзя выдавать найденные параметры за физические свойства системы.

Более полная модель должна учитывать движущийся фронт растворения и боковое проявление (например, численное решение уравнения движения поверхности с нормальной скоростью R(D)). Сравни вертикальную и пространственную модели там, где боковое травление существенно для ширины отверстия.

Проверить влияние неопределённого времени проявления около 60 с, возможной толщины и конформности золотого напыления и оптического разрешения измерения. При сравнении прогнозируемый рельеф после проявления должен проходить через модель наблюдения (пространственное размытие, пикселизация, маска областей измерения, систематические погрешности) до вычисления невязок со снимками.

При отсутствии независимой калибровки R(D) допускается только ограниченное сравнение относительных морфологических тенденций. Не утверждать, что модель Geant4 количественно подтверждена по профилю ПММА без верифицированной физической модели проявления.

Эксперимент не позволяет напрямую отделить дозовый вклад рэлеевского/комптоновского рассеяния без опоры на физическую модель Geant4 и контрольные расчёты. Согласие общего профиля с экспериментом само по себе не подтверждает единственность рассчитанного разложения дозы по механизмам.

И. СРАВНЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И КРОСС-ВАЛИДАЦИЯ

Для каждого валидного кадра сформировать четыре связанные сущности: (1) исходный снимок; (2) восстановленная топография с неопределённостью; (3) профиль прежней обработки из техзадания при наличии подтверждённого соответствия; (4) прогнозируемый профиль после моделирования Geant4 + проявление. Каждый слой сравнения имеет собственный статус происхождения и допуска.

При регистрации кривых применять только известное физическое преобразование единиц, ориентацию осей, общую калибровку и допустимые сдвиги. Не оптимизировать масштаб по X и X/Y раздельно для каждого кадра. При сравнении конкретного размера отверстия проверять соответствие номинальной ширине и расстояниям между соседними структурами.

Рассчитывать статистические и систематические ошибки: точность выделения полосы в пикселях; локальный период; качество фазы и развёртки; коэффициент высотной калибровки; независимый масштаб X/Y; шум и сжатие JPEG; выравнивание опорной плоскости; наклон образца; реплики измерений; непрозрачность/толщина Au; неизвестное число целых периодов; вариация времени проявления и модели R(D). Разделяй неопределённости случайные и систематические.

Для неопределённости реконструкции использовать бутстрэп по независимым линиям/участкам или Монте-Карло вариации исходных измеряемых параметров, не объявляя соседние пиксели независимыми наблюдениями. Для сравнения с симуляцией учитывай также статистическую неопределённость Geant4 и систематические ошибки физических параметров.

Определить RMSE/MAE и взвешенное χ² лишь при корректно оценённой ковариационной структуре; сравнивать глубину, ширины на фиксированной доле глубины, геометрическое положение краёв и наклоны. Доверительные интервалы — по независимым кадрам/областям, не по каждому пикселю как независимому опыту.

Калибровать параметры проявления по набору одних измерений и оценивать предсказательную способность на другом: например, leave-one-hole-size-out или leave-one-experiment-out. Не подбирать собственную скорость растворения, время проявления и масштаб изображения для каждого отверстия независимо: такое согласие нельзя считать физической валидацией.

Для неизвестных соответствий отверстий представить ранжированные гипотезы и показать зависимость вывода от них; не выбирать гипотезу, минимизирующую ошибку симуляции, и не использовать тот же минимум как доказательство правильной атрибуции.

К. ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС, СХЕМА ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

Добавить в структуру проекта: python/experimental_interferometry/{archive_inventory.py, roi_editor.py, preprocess.py, fringe_trace.py, phase_demodulate.py, phase_unwrap.py, height_reconstruct.py, lateral_calibration.py, morphology.py, attribution.py, legacy_fit_compare.py, development_forward.py, geant4_compare.py, reports.py}, config/interferometry.yaml и tests/test_interferometry_*.py.

Схема экспортируемой таблицы профилей: file_id, folder, candidate_config, config_confidence, candidate_aperture_um, aperture_confidence, x_px, x_um (nullable), h_um, depth_um, depth_ci_low_um, depth_ci_high_um, valid_mask, phase_branch_status, calibration_source, processing_version, operator_approval. Сохранять по одному идентификатору на исходный файл и по нескольку сечений с собственными ID. Поддерживать архивный каталог изображений и JSON с координатами ROI.

Создать команды CLI: inventory-interferograms, annotate-roi, reconstruct-fringes, validate-supervisor-profiles, assign-mask-features, compare-geant4, build-interferometry-report. Синтаксис задокументировать в README, поддерживать пакетную и ручную обработку. Этапы должны быть независимыми и повторяемыми.

Создать синтетические тесты: плоская поверхность с наклонными полосами; известная ступенька 0,27 мкм на 2π; ступенька 0,135 мкм на π; непрерывный склон нескольких периодов; профиль с отверстием в полосах; неоднородное освещение; шум/блики; JPEG-компрессия; неправильная ориентация; некорректная калибровка по X; фазовая неоднозначность целого числа периодов; неоднородный фон; загрязнение поверхности. У тестов должны быть заранее назначены допуски.

Для каждого кадра сохранять PNG/PDF панель QA: оригинал + ROI; найденные полосы; карта амплитуды и качества; wrapped/unwrapped phase; разностная высота с маской; несколько поперечных профилей с доверительными границами; наложение профиля руководителя при достоверной идентификации; наложение Geant4+проявление при достаточной физической информации. Не выводить невалидные элементы как окончательные линии без предупреждения.

Результирующий отчёт должен содержать таблицу статусов по всем 106 изображениям, сколько пригодно к метрологической реконструкции, сколько требует ручной разметки, сколько невозможно обработать из-за отсутствующих параметров, и какие конкретные дополнительные сведения наиболее полезны. Не заявлять успешное восстановление абсолютных глубин или точную проверку научного руководителя без реальных тестов на архиве.

Л. УСЛОВИЯ ПРИЁМКИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Сначала создай реестр архива и обзорные листы изображений по папкам. Далее выбери по одному наиболее качественному кадру из каждой папки и представь результаты независимой ручной и автоматической пробной разметки; зафиксируй возможность/невозможность получения относительного и абсолютного профиля.

До массовой обработки сообщи, чего не хватает: калибровка горизонтального масштаба микроскопа/камеры (мкм/пиксель); описание интерферометра и программы MI4, режим и угол измерения; действительная высотная калибровка и погрешность 0,27 мкм на период; сведения о толщине/режиме напыления золота; карта расположения и размеров отверстий на образцах; связь папок с экспозициями; оригинальные кадры без скриншотного интерфейса/серии фазосдвига (если существуют); конкретная температура, режим перемешивания и время проявления в Diethylene glycol monobutyl ether.

Не блокируй реализацию при отсутствии этих сведений: сделай пробный результат с честными ограничениями, условной относительной глубиной и графиками в пикселях. Но не объявляй результаты количественной метрологией, пока неопределённости и фазовая неоднозначность не устранены.

Все научные выводы разделяй на подтверждённые исходными данными, вероятные при обозначенных допущениях и непроверяемые по текущему архиву. Финальный продукт — рабочий программный модуль, воспроизводимые профили, протокол валидации прежних аппроксимаций и сопоставимые с Geant4 графики при наличии обоснованной модели проявления.